3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

3.1.ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в данном методическом указания, проработать рекомендуемую литературу и ответить на контрольные вопросы.

3.2.ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1.Изучить задание, описывающее технический объект. В качестве объекта для примера проведения конструктивно-функционального анализа выбран кожухотрубный теплообменнный аппарат (КТА) типовой

конструкции и типового функционирования (рис.1.). Теплообменник рекуперативного действия с трубчатой поверхностью теплообмена.

В межтрубном пространстве теплообменника находится теплоноситель, отдающий тепло, а в трубном пространстве - теплоноситель принимающий тепло. В качестве теплоносителей используются жидкости или газы с разными температурами, агрегатное состояние которых неизменно. Потоки теплоносителей вдут противотоком и не перемешиваются друг с другом.

2 .Провести конструктивно-функциональный анализ заданного ТО. То есть вначале декомпозировать ТО на отдельные элементы, затем описать дня каждого элемента одну или несколько его функций, в зависимости от посп ленной задачи. Конструктивно-функциональный анализ оформляется в виде таблицы.

| Элемент ТО |  | Функция элемента |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозна чение | Наименование | Обознач ение | Вербальное описание (D,H,G) |
| E0 | Трубка | Ф00 | Передает тепло из тепловой среды (V1) в тепловую среду (V2) |
|  |  | Ф01 | Направляет движение теплоносителя (E1) или (Е2). |
|  |  | Ф02 | Изолирует тепловые среды (V1) и (V2) |
|  |  | Ф03 | Создает пространство для давления теплоносителя V1 |
| Е1 | Теплоноситель среды V1 | Ф11 | Отдает тепло трубке (Е0) и решеткам (Е4) |
|  |  | Ф12 | Переносит тепло от тепловой среды (V ,) к трубкам (Е0) к решеткам (E4). |
| e2 | Теплоноситель среды V2 | Ф21 | Принимает тепло от трубок (Ео) и решеток (Ei) |
|  |  | Ф22 | Переносит тепло от трубок и |
|  |  |  | решеток (E4) в тепловую среду (V2). |

|  | ЭлемеетТО |  | Функции элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Е3 | Кожух | Ф31 | Несет нагрузки от элементов КТА я от тепловых сред (V1) и (V 2). |
|  |  | Ф32 | Направляет теплоносители (E1) и Е2 |
|  |  | Ф33 | Изолирует теплоноситель (E1) или (Е2) от окружающей среды (V3) . |
|  |  | Ф34 | Создает пространстве для размещения трубок (Е0), решеток (Е4) и других элементов КТА, |
| Е4 | Решетка | Ф41 | Изолирует тепловые среды (V0) и (V2). |
|  |  | Ф42 | Несет нагрузки от трубок (Е0) |
| e5 | Патрубок 1 | Ф51 | Подводит (отводит) тепло к (от) тепловой среде (V1) (к) ,ог теплоносителя (Е1). |
|  |  | Ф52 | Рассредотачивает (сосредотачивает) тепло тепловой среды (V 1). |
| Еб | Патрубок 2 | Ф61 | Подводит (отводит) тепло от (к) тепловой среде (V 2) к (от) теплоносителя (Е2). |
|  |  | Ф62 | Сосредотачивает (рассредоточивает) тепло тепловой среды (V2) |
| Е7 | Коллектор впускной | Ф71 | Накапливает и распределяет теплоноситель (Е2) или (). |
|  |  | Ф72 | Изолирует теплоноситель (Е2) и 0 от окружающей среды V3. |
| Е8 | Коллектор | Ф81. | Собирает теплоноситель (Е2) и (). |
|  | выпускной | Ф82 | Изолирует теплоноситель (Е2) или (Е1) от окружающей среды (V3) |

З.Представить конструктивно - функциональную структуру (КФС) кожухотрубиого теплообменного аппарата в виде графа. На показанной конструктивно- функциональной структуре кожухотруоного теплообменного аппарата (рис 2) описаны и обозначены не все функции, учитываемые в системном анализе КТА, для того чтобы не загромождать графику.

Рис.2. Конструктивно- функциональная структура кожухотруб-ного теплообменного аппарата

4.Составить отчет о лабораторной работе, в который должны входить следующие разделы:

•    Название лабораторной работы.

- Цель лабораторной работы.

- Описание технического объекта и его рисунок или схема.

- Конструктивно-функциональный анализ ТО, представленный
таблицей, описанной выше.

- Графическая интерпретация системного анализа, как конст
руктивно-функциональная структура.