ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 2

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ

ТЕХНИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТОВ

# Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является изучение метода анализа технических решений, функционально - физического анализа.

Вторая цель лабораторной работы получение навыков работы с автоматизированной системой поиска физических эффектов.

# ОСНОВНЫЕ ТеоретическИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.НЕКОТОРЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Особенностью функционально-физического анализа является  то, что при его проведении учитывается физическая сущность технического объекта, которая является наиболее понятной для человека абстрактной моделью. Однако как пишут в [1] «…сформировавшиеся в разных областях физики аксиоматические множества не часто пересекают друг друга, обуславливая их взаимную противоречивость». Кроме того, особенностью техники является ее физическая неоднородность, то есть «одновременное присутствие и взаимодействие механической, электромагнитной, тепловой и других физических форм движения материи». Данный факт затрудняет описание известных физических законов удобной для инженеров моделью. Один из подходов в разрешении данной проблемы состоит в использовании понятия физического эффекта (ФЭ). На понятии ФЭ и построении физического принципа действия ТО основывается функционально - физический анализ технических объектов.

Для проведения функционально - физического анализа (ФФА)  используется многократное, ступенчатое формулирование задачи с постепенно увеличивающейся степенью конкретности.

Объекты материального мира, взаимодействуя, вызывают протекание физических процессов, которые можно описать физическими операциями (ФО): АЕС, где  А - воздействие одного объекта на другой (входное воздействие), С - результат воздействия, отклик объекта на воздействие (выходная реакция), Е - операция преобразования входного воздействия в выходное.

А                                           С

Операция преобразования, Е

Вещество

Энергия

Информация

Вещество

Энергия

Информация

Входные и выходные воздействия называют еще входными А и выходными С потоками. При описании потоков можно указать носители и их качественные и количественные характеристики, описываемые следующим образом:

1.Наименование потока вещества, энергии, информации.

2.Качественная характеристика потока, существенно влияющая на техническое решение; например, для потока «магнитное поле» качественная характеристика может быть описана как «постоянное», для потока «электромагнитное излучение» – «видимый свет».

3.Основная физическая величина, характеризующая поток; ее стандартное обозначение, единица измерения.

4.Количественная характеристика потока – значение физических величин, оказывающих существенное влияние на техническое решение; указывают диапазон изменения величин.

В природе существует множество разнородных физических преобразований, но не все из них описаны физическими законами. Не описанные физикой взаимодействия существуют и действуют, в том числе и в технике. Для общего представления всех физических преобразований используют абстрактное описание с помощью операций Коллера [5]. При описании физических процессов происходящих в технической системе с помощью операций Коллера образуются цепочки, которые называют потоково - функциональной структурой (ПФС). Поскольку  потоки могут быть трех видов (вещественным, энергетическим и информационным), цепочки физических преобразований строятся для каждого вида преобразований отдельно, а затем накладываются друг на друга образуя полную потоково - функциональную структуру.

Потоково - функциональная структура имеет графическую интерпретацию в виде ориентированного графа. Ребра графа отражают входные и выходные потоки (воздействия), а вершины графа - могут быть элементами ТО или их абстрактными представлениями (например, операциями Коллера). Правило построения ПФС таковы: структуру строят, начиная с элементов воспринимающих первыми материальные и /или энергетические и /или информационные воздействия окружающей среды

Физические преобразования, осуществляемые элементами ТО, как результат можно описать физико-техническим эффектом (одним или нескольким). Для инженерных приложений понятие физико-технического эффекта можно сформулировать таким образом:

Физико-технический эффект (ФТЭ) – реальное явление, происходящее в физической системе, характеризуемое причинно-следственной связью между двумя или несколькими параметрами, характеризующими происходящее преобразование.

ПРИМЕР.

Второй закон Ньютона  (ускоренное движение) [2]. Второй закон Ньютона устанавливает связь между возникновением ускоренного движения тела  и действием на него силы.

Сила, F                                    Движение (ускоренное), a m

Физическое тело

Его физический смысл состоит в установлении тождественности «инертной» и «гравитационной» массы тела. В данном случае причинно-следственная связь Второго закона Ньютона выражена аналитически:

F k = am,

где k - коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единиц измерения для a,m,F. Если единицы измерения одной системы, то k =1.

Формально ФТЭ описывается тремя компонентами: АВС.  Где  В –физический объект, обеспечивающий или осуществляющий преобразования потока А в поток С.

Под физическим  объектом В в ФТЭ  понимают некую физическую систему, то есть отдельный элемент или взаимосвязанную совокупность материальных элементов, представляющих собой определенную структуру. В качестве объекта может выступать вещество того или иного свойства (макроскопические тела, молекулы, атомы, элементарные частицы), физические поля или различные комбинации вещественных элементов и полей. В инженерных приложениях чаще используют ФТЭ, проявляющихся на макроскопических телах (детали, узлы, полупроводник, твердое тело, кристалл, жидкость и другие ).

К результатам воздействия компонентов окружающей среды на физический объект В относятся также изменения параметров объекта (размеров, диэлектрической проницаемости, температуры и прочее). При постоянстве условий взаимодействия и свойств объекта проявляются одни и те же результаты воздействия.

ПРИМЕР

Зависимость электрического сопротивления полупроводника от температуры: вход А- параметрический, изменение температуры, объект В –полупроводник, выход С- параметрический, изменение удельного электрического сопротивления.

ПРИМЕР

Поглощение тепла приводит к росту температуры, рост температуры вызывает изменение различных удельных коэффициентов и так далее. Для описания такого рода эффектов считают, что входом в конкретный ФЭ может служить изменение параметра физической системы (физической величины), характеризующий  объект  В  данного ФТЭ.

Принимая во внимание, то, что физическая система  может взаимодействовать с ОС посредством физических полей, потоков различной природы и силы считают, что перечень входов и выходов ФТЭ может быть следующим: электрическое поле, магнитное поле, гравитационное поле, силовое поле (механическое воздействие); поток вещества; поток тепла; поток микрочастиц; упругие акустические волны; электромагнитное излучение; электрический ток; изменение параметров (параметрическое изменение).

Разделение на данную совокупность наименований носит условный характер.

ПРИМЕР.

Электрический ток можно рассматривать как поток заряженных частиц, а электромагнитное излучение как переменное электромагнитное поле. Такое разделение оправдывается соображениями удобства применения ФТЭ в инженерной практике.

Физический принцип действия (ФПД) – это описание ТО на физическом уровне, в виде упорядоченной суммы физико-технических эффектов:

ФПД=ФТЭ.

Физический принцип действия имеет графическую интерпретацию в виде направленного графа, где вершины –физический объект, а ребра –входные и выходные потоки.

Описание порядка проведения функционально-физического анализа технических объектов:

- провести конструктивно-функциональный анализ заданного устройства;

- описать устройство как физическую систему;

- изобразить потоково - функциональную структуру;

- выявить физико-технические эффекты, позволяющие реализовать физические преобразования потоков;

- на основе, найденных ФТЭ-тов, описать физический принцип действия заданного устройства.

2.2.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ  ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ФУНКЦИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ (АИПС ТФФЭ)

АИПС ТФФЭ  позволяет оперативно использовать новые фундаментальные знания и физические закономерности. Система предназначена для организации автоматизированного многоаспектного поиска физических эффектов и явлений с целью привлечения большого объема физических знаний для создания новых, оригинальных технических решений; научно-технического прогнозирования. Система позволяет значительно сократить время получения требуемых по условию задачи сведений о ФЭ, устранить необходимость рутинной переработки и систематизации физических знаний, содержащихся в различных печатных источниках информации.

В режиме «ПОИСК» формирует запрос к базе данных технических функций физических эффектов по нескольким атрибутам.

На экран выведен массив наиболее распространенных технических функций (Экранная форма 1). Из данного перечня нужно выбрать подходящую по условиям задачи функцию, которую необходимо выполнить для совершенствования работы элемента ТС или  аналогичную той, которую выполняет элемент. Затем из массива видов энергии (Экранная форма 2), за счет которых выполняется функция, необходимо выбрать вид энергии для реализации функции за счет другого физического эффекта. При существовании в базе данных сведений, удовлетворяющих запросу, на экран будет выводиться массив описаний физических эффектов и комментариев к ним в виде описаний технических решений, защищенных авторскими свидетельствами и патентами (Экран-

Экранная форма 1

Выберите техническую функцию, которую Вам необходимо выполнить по условию задачи:

ИНДИКАЦИЯ ПОЛОЖ. И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

УПРАВЛ.ДВИЖ.ЖИДК. И ГАЗА

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ АЭРОЗОЛЕЙ

ПОЛУЧ. И ПЕРЕМЕШИВАНИЕ СМЕСЕЙ

РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕНИЯ

ПЕРЕДЕЧА ЭНЕРГИИ

TEXFUN.EXE - Far

РАЗРУШЕНИЕ ОБЪЕКТА

ПЕМЕЩЕНИЕ

ВЫБРАТЬ

ENTER

Экранная форма 2.

Выберите вид энергии, с помощью которой Вы хотите выполнить техническую функцию

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ:ДВИЖЕНИЕ, РАЗДЕЛЕНИЕ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ:СИЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ,ДАВЛЕНИЕ

ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ВЕЩЕСТВА

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

МАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМА, РАЗРУШЕНИЕ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ВЫБРАТЬ

ENTER

TEXFUN. EXE -Far

РАЗРУШЕНИЕ ОБЪЕКТА

Экранная форма 3.

TEXFUN.EXE -Far

НОМЕР ФИЗИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

381

НАЗВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Электрогидравлическое разрушение горных пород с одновременным магнитным воздействием

ВХОДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Вход 1. Электрический  ток. Импульсный .Сила      тока (А).

Вход 2. Магнитное поле. Импульсное. Напряженность магнитного поля (А/м).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ВЫБРАТЬ

ENTER

Экранная форма 4

TEXFUN.EXE -Far

От  генератора импульсного тока на систему электродов,  расположенных в жидкости у поверхности породы подают мощный импульс. При  электрическом  разряде между  электродами происходит резкое сжатие жидкости, которая выбрасывается в направлении разрушаемой породы. С целью повышения эффективности разрушения в теле одного из электродов можно установить индикаторы импульсного магнитного поля, на которые с генератора импульсов

СУЩНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ВЫБРАТЬ

ETNTER

ные формы 3 и 4). Такой подход предназначен для иллюстрации  возможности использования физического эффекта в конкретной конструкции или технологической операции.

Для выполнения работы необходимо либо найти физические эффекты, за счет которых выполняются в ТО конкретные технические функции, либо найти физические эффекты, с помощью которых можно осуществить ту же самую техническую функцию. В последнем случае необходимо сгененерировать предложения по конструктивному или технологическому исполнению этой технической функции на выбранном новом физическом эффекте.

# 3. ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИя  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ

# 3.1.ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

- Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в подразделе 2, проработать рекомендуемую литературу и ответить на контрольные вопросы.

# 3.2.выполнение  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТы

ПРИМЕР

1.Выбрать технический объект для проведения функционально-физического анализа и сформулировать цель выполнения анализа. Для нашего примера выбран уже известный по предыдущей лабораторной работе кожухотрубный теплообменный аппарат.

2.Провести конструктивно-функциональный анализ заданного устройства; (проводится по методике, описанной в лабораторной работе N2).

2.Описать устройство как физическую систему, в виде последовательно выполняемых физических операций, используя абстрактное описание физических преобразований в виде операций Коллера (таблица 1).

Таблица 1.

| ###### Номер элемента и объектаОС | ###### Наименование элемента объекта и ОС | ###### Физическая операция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Входное воздействие А на элемент | Операция Коллера | Выходное воздействие С элемента |
| 0-1 | Отдающая тепловая среда, S1 | ###### Поток теплоносителя W1; скорость VS1, м/с, давление РS1 , Па. | Излучение | Тепловая энергия: теплота QS1, Дж; температура, TS1 С. |
| 0-2 | Принимающая тепло тепловая среда, S2 | ###### Тепловая энергия: теплота Q S2 Дж, температура, TS2 С; скорость, VS2 м/с; давление, РS2 Па. | Поглощение | Поток теплоносителя W2; скорость, VS2, м/с; давление, РS2 , Па. |
| 0-3 | Внешняя среда , WВС | Потери тепла Qвс | Излучение | Тепловая энергия: теплота QS3, Дж; температура, TS3 С; |
| 1 | Кожух, E1 | Степень свободы перемещения элементов аппарата, n | Фиксирование | Степень свободы перемещения элементов аппарата (n=0) |
|  |  | Поток теплоносителя W1; скорость, V1н , м/с; давление, Р1н Па | Проведение | Поток теплоносителя W1; скорость, V1н , м/с; давление, Р1н Па |
|  |  | Теплота Q1 Дж, температура, T1 С; | ###### Изололирование от S вс | Qвс  0, где Qвс теплота идущая во внешнюю среду, Дж |
| 2 | Трубка, E0 | Тепловая энергия: теплота Q2н, Дж., температура, С. | ###### Проводимость | ###### Тепловая энергия: теплота Q2н + , Дж.,температура, С. (Q2н +  = Q1н) |

Продолжение таблицы 1

| ###### Номер элемента и объектаОС | ###### Наименование элемента объекта и ОС | ###### Физическая операция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Входное воздействие А на элемент | Операция Коллера | Выходное воздействие С элемента |
|  |  | ###### Поток теплоносителя W2;скорость, V2н м/с; давление, Р2н Па | Проведение | Поток теплоносителя W2;скорость, V2н, м/с; давление, Р2н, Па |
|  |  | ###### Поток теплоносителя W2; скорость, V2н м/с; давление, Р2н Па | Изолирование от S 1 | - |
| 3. | Решетка верхняя, E 2в | ###### Степень свободы перемещения, n | Фиксирование набора трубок | Степень свободы перемещения,n=0 |
|  |  | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н м/с; давление, Р1н Па | Изолирование от S 2 | - |
| 4 | Решетка нижняя, E 2н | Степень свободы перемещения, n | Фиксирование набора трубок | Степень свободы перемещения,n=0 |
|  |  | Поток теплоносителя W1; скорость, V1н м/с; давление, Р1н Па | Изололирование от S 2 | - |
| 5. | Патрубок подвода, E 3 | Поток теплоносителя W1; скорость, V1н м/с; давление, Р1н Па | Проведение | Поток теплоносителя W1; скорость, V1н м/с; давление, Р1н Па |

Продолжение таблицы 1

| ###### Номер элемента и объектаОС | ###### Наименование элемента объекта и ОС | Физическая операция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Входное воздействие | Физическое преобразование на элементе (операция Коллера) | ###### Выходное воздействие на элемент |
|  |  | ###### Поток теплоносителя W1; скорость,V1н м/с; давление, Р1н Па | Рассеивание | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н м/с; давление, Р1н Па |
| 6 | Патрубок отвода, E 4 | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н м/с; давление, Р1н Па | Проведение | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н м/с; давление, Р1н Па |
|  |  | ###### Поток теплоносителя W2; скорость, V22 м/с; давление, Р02 Па | ###### Сбор | ###### Поток теплоносителя W2; скорость, V22 м/с; давление, Р02 Па |
| 7 | Коллектор впускной, E5 | ###### Поток теплоносителя W2; скорость, V2н м/с; давление, Р2н ,Па | Проведение | ###### Поток теплоносителя W2; скорость, V2н м/с; давление, Р2н Па |
|  |  | Тепловая энергия: теплота Q2н, Дж., температура, С. | Изоляция | - |
| 8 | Коллектор выпускной, E6 | Поток теплоносителя W2; скорость, V2н м/с; давление, Р2н ,Па | Проведение | Поток теплоносителя W2; скорость, V2н м/с; давление, Р2н ,Па |
|  |  | Тепловая энергия: теплота Q2н + , Дж., температура, С. | Изоляция | - |
| 10 | Теплоноситель, W1 | Тепловая энергия: теплота Q1н, Дж., температура, С. | Проводимость | Тепловая энергия: теплота Q1н -  , Дж., температура, С. |

Продолжение таблицы 1

| ###### Номер элемента и объектаОС | ###### Наименование элемента объекта и ОС |  | Физическая операция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ###### Входное воздействие | Физическое преобразование на элементе (операция Коллера) | ###### Выходное воздействие на элемент |
|  |  |  | Поток теплоносителя W1; скорость, V1н м/с; давление, Р1н Па | Проведение | Поток теплоносителя W1; скорость, V1н м/с; давление, Р1н Па |
| 11 |  | Теплоноситель, W2 | Тепловая энергия: теплота Q2н, Дж., температура, С. | Проводимость | Тепловая энергия: теплота Q2н + , Дж., температура, С. |
|  |  |  | Поток теплоносителя W2; скорость, V2н м/с; давление, Р2н Па | Проведение | Поток теплоносителя W2; скорость, V2н, м/с; давление, Р2н , Па. |

3.Изобразить потоковую функциональную структуру кожухотрубного теплообменного аппарата (Рис.) в виде направленного графа, используя данные таблицы 1.

4.Выявить физико-технические эффекты, позволяющие реализовать физические преобразования потоков (таблица 2).

Для поиска физического объекта, осуществляющего преобразование входного воздействия окружающей среды (внешние воздействия, воздействия  потоков преобразуемых веществ, энергии и информации) на  элемент объекта, математических законов, описывающих данное преобразование, а также формулы законов преобразования, необходимо воспользоваться АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМОЙ  ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ФУНКЦИЯМ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ (АИПС ТФФЭ), описанной в подпункте 2.2.

W1

Коллектор выпускной, E6

Кожух аппарата, E1

W 2

Подводящий патрубок, E3

Решетка верхняя,E2В

Набор трубок, E0

Потоки вещества, потоки тепла

W 2

Отводящий патрубок, E4

Решетка верхняя,E2Н

Коллектор впускной, E5

W1

Рис.Потоковая функциональная структура кожухотрубного теплообменного аппарата

5.На основе проведенного анализа по ФТЭ технической системы изобразить физический принцип действия заданного устройства. ФПД строится на основе потоковой - функциональной структуры объекта, повторяя все ее связи. Рисунок ФПД не приводится так как структурно он повторяет  потоковую – функциональную структуру.

Таблица 2.

| ###### Наименование элементов объекта | ###### Физико-технический эффект |  |  | Математический закон, описывающий ФТЭ и его формула |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Входное Воздействие А на элемент | Физический объект В | ###### Выходное воздействие С элемента |  |
| Е0 | ###### Теплота Q0 Дж, температура, T01 С; | Твердое тело | ###### Qвс  0, где Qвс теплота идущая во внешнюю среду, Дж. Температура T02, ###### T02 T01 | Закон теплопро-водности Фурье T02 =Q0 /k- T01 |
|  | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н , м/с; давление, Р1н Па | Жидкость, газ | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н, м/с; давление, Р1н Па | Массовый расход М 0 =w0 f r |
|  | ###### Сила Р0 (вес) | Твердое тело | ###### Сила реакции R0 | Эффект равновесия сил, R0 = - P0 |
| Е1 | Сила Р1 (вес) | Твердое тело | Сила реакции R1 | Эффект равновесия сил, R1 = - P1 |
|  | Поток теплоносителя W1; скорость, V1н, м/с; давление, Р1н Па | Жидкость, газ | Поток теплоносителя W1; скорость, V1н, м/с; давление, Р1н Па | Массовый расход М1=w 1f r |
|  | Теплота Q1 Дж, температура, T11 С; | Твердое тело | ###### Qвс  0, где Qвс теплота идущая во внешнюю среду, Дж. Температура T12, T12 T11 | Закон теплопро-водности Фурье T12 =Q1 /k- T11 |

Продолжение таблицы 2

| ###### Наименование элементов объекта | ###### Физико-технический эффект |  |  | Математический закон, описывающий ФТЭ и его формула |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Входное воздействие на элемент | Физический объект | ###### Выходное воздействие элемента |  |
| E 2в | ###### Сила Р (вес) | Твердое тело | ###### Сила реакции R | Эффект равновесия сил, R= - P |
|  | ###### Поток теплоносителя W1;Теплота Q1 Дж, температура, T1 С; | Твердое тело | ###### Температура T2 | Закон теплопро-водности Фурье T2 =Q/k- T1 |
| E 2н | ###### Сила Р (вес) | Твердое тело | ###### Сила реакции R | Эффект равновесия сил, R= - P |
|  | ###### Поток теплоносителя W1; Теплота Q1 Дж, температура, T1 С; | Твердое тело | ###### Температура T2 | Закон теплопро-водности Фурье T2 =Q/k- T1 |
| E 3 | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н , м/с; давление, Р1н Па | Жидкость, газ | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н , м/с; давление, Р1н Па | Закон Бернули 2/2p+p/rg+r=c, Массовый расход M=afr |
| E 4 | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н , м/с; давление, Р1н Па | Жидкость, газ | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н , м/с; давление, Р1н Па | Закон Бернули 2/2p+p/rg+r=c, Массовый расход M=afr |

Продолжение таблицы 2.

| ###### Наименование элементов объекта | ###### Физико-технический эффект |  |  | Математический закон, описывающий ФТЭ и его формула |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Входное воздействие ###### на элемент | Физический объект | ###### Выходное ###### воздействие элемента |  |
| ###### E5 | ###### Поток теплоносителя W2; скорость, V2н , м/с; давление, Р2н ,Па | Жидкость, газ | ###### Поток теплоносителя W2; скорость, V2н , м/с; давление, Р2н ,Па | Закон Бернули 2/2p+p/rg+r=c, Массовый расход M=afr |
|  | ###### Тепловая энергия: теплота Q2н, Дж., температура, С; температура, T1 С; | Твердое тело | ###### Температура T2 | Закон теплопро-водности Фурье T2 =Q/k- T1 |
| ###### E6 | Поток теплоносителя W2; скорость, V2н , м/с; давление, Р2н ,Па | Жидкость, газ | Поток теплоносителя W2; скорость, V2н , м/с; давление, Р2н ,Па | Закон Бернули 2/2p+p/rg+r=c, Массовый расход M=afr |
|  | ###### Тепловая энергия: теплота Q2н, Дж., температура, С; температура, T1 С; | Твердое тело | ###### Температура T2 | Закон теплопро-водности Фурье T2 =Q/k- T1 |
| ###### W1 | ###### Тепловая энергия: теплота Q1н, Дж., температура, С. | Твердое тело Жидкость, газ | ###### Тепловая энергия: теплота Q1н -  , Дж., температура, С. | Закон теплового баланса |

Продолжение таблицы 2.

| ###### Наименование элементов объекта | ###### Физико-технический эффект |  |  | Математический закон, описывающий ФТЭ и его формула |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Входное воздействие ###### на элемент | Физический объект | ###### Выходное ###### воздействие элемента |  |
|  | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н , м/с; давление, Р1н Па Температура (градиент) | Жидкость, газ твердые тела | ###### Поток теплоносителя W1; скорость, V1н , м/с; давление, Р1н Па | Теплопроводность изотропных веществ, |
| ###### W2 | ###### Тепловая энергия: теплота Q2н, Дж., температура, С. | Твердое тело Жидкость, газ | ###### Тепловая энергия: теплота Q2н, Дж., температура, С. | Закон теплового баланса |
|  | ###### Поток теплоносителя W2; скорость, V2н , м/с; Температура | Твердое тело Жидкость, газ | ###### Поток теплоносителя W2; скорость, V2н , м/с; Тепловой поток а | Теплопроводность изотропных вещеста, |
|  | ###### Температура,Tw2 | Твердое тело Жидкость, газ | ###### Деформация (относительная деформация) | Тепловое расширение A=l/l0 t |

- Составить отчет о лабораторной работе, в который должно входить:

- Название лабораторной работы,

- Цель лабораторной работы.

- Описание последовательности физических операций выполняемых в исследуемом объекте, в виде таблицы по форме 1.

- Изображение потоковой – функциональной структуры.

- Описание  преобразования потоков в виде последовательности физико-технических эффектов.

- Изображение физического принципа действия.

- Описать предложения по совершенствованию технической системы на основе найденных новых физических эффектов, используя автоматизированную поисковую систему  в виде  таблицы

| Элемент технической системы | Функция элемента | Наименование физического эффекта | Краткое Описание Физического Эффекта | Конкретное предложение по изменению элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Выводы.

# 4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- В чем сущность метода функционально-физического анализа?

- Что такое потоковая -функциональная структура?

- Дайте определений физико-техническому эффекту?

- Сформулируйте понятие физического принципа действия.

- Как полностью описываются входные и выходные воздействия?

- Опишите последовательность выполнения функционально-физического анализа.

5.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Фоменков С.А., Гришин В.А., Камаев В.А Представление и использование физических знаний при поисково конструировании изделий машиностроения. – Волгоград,1994.- 120с.

- Физические эффекты в машиностроении: Справочник / Лукьянец В.А.,Алмазов З.И,Бурмистрова Р.Р и др.- М.: Машиностроение,1993.- 224с.

3. Половинкин А.И. Методы инженерного творчества. - Волгоград, 1981.- 250 с.