1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1)Изучение устройства и работа аппаратов мокрой очистки пазов

2) Определение технологических параметров и эффективности очистки

лабораторного барботажно-пенного пылеуловителя

2.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Мокрая очистка (промывка) пазов осуществляется в результате контакта загрязненного газа с жидкостью, обычно водой, и представляет собой разновидность инерционного осаждения. Удаление пыли в аппаратах мокрой очистки происходит благодаря смачиванию частичек пыли жидкостью. Процесс протекает тем эффективнее, чем больше поверхность контакта фаз между пазом и жидкостью, что достигается, например, диспергированием жидкости на капли или газа на множество пузырей, формирующих пену. Взвешенные в газе частицы пыли утяжеляются и выпадают из газового потока либо под действием сил тяжести и инерции, в том числе центробежных сил, либо захватываются жидкостью и выводятся из аппарата в виде шлама. Таким образом, в мокрых пылеуловителях промывающая жидкость используется одновременно как для интенсификации осаждения пылевых частиц, так и для удаления осадка за пределы газового потока. При мокрой очистке газа происходят также его охлаждение. Для улучшения смачиваемости мелких частиц гидрофобной пыли, способствующей их отделению от газового потока, в промывную жидкость вводят ПАВ.

Мокрые пылеуловители имеют ряд достоинств и недостатков в сравнении с аппаратами других типов. Достоинства: 1)небольшая стоимость и более высокая эффективность улавливания взвешенных частиц; 2)возможность использования для очистки газов от частиц размером до 0,1 мкм; 3)возможность очистки газа при высокой температуре, и повышенной влажности также при опасности возгорания и взрывов очищенных газов и уловленной пыли; 4)возможность наряду с пылью одновременно улавливать парообразные и . газообразные компоненты. Недостатки: 1)выделение уловленной пыли в виде шлама, что связано с необходимостью обработки сточных вод, т.е. с удорожанием процесса;

2)возможность уноса капель жидкости и осаждения их с пылью в газоходах и дымососах; 3)в случае очистки агрессивных газов необходимость защищать аппаратуру и коммуникации антикоррозионными материалами.

По принципу действия аппараты мокрой очистки газов аппараты делятся на полые и насадочные, барботажные и пенные, ударно-инерционного типа центробежного типа, динамические и турбулентные (скоростные).

Наиболее распространены полые форсуночные газопромыватели (скрубберы) (рис. 2.1а). Они представляют собой колонну круглого или прямоугольного сечения, в которой осуществляется контакт между газом и каплями жидкости. По направлению движения газа и жидкости полые скрубберы делят на противоточные, прямоточные и с поперечным подводом жидкости. Форсунки устанавливают в колонне в одном или нескольких сечениях, иногда рядами до 14-16 в каждом сечении, иногда только по оси аппарата.

Схемы полого форсуночного (а) и насадочных (б, в) скрубберов

Рис. 2.1

При работе без каплеуловителей чаще используют противоточные скрубберы. Скорость газа в них изменяется от 0,6 до 1,2 м/с. Скрубберы с капле уловителями работают при скорости газа 5-8 м/с. Гидравлическое сопротивление полого скруббера без капле уловителя и газораспределителя обычно не превышает 250 Па. Полые скрубберы обеспечивают высокую степень очистки только при улавливании частиц пыли размером dч = 10 мкм и малоэффективны при улавливании частиц размером dч < 5 мкм. Эти скрубберы обычно используют для предварительной очистки газов и подготовки их к дальнейшей очистке в последующих аппаратах

Полые форсуночные скрубберы применяют не только для пылеулавливания, но и для охлаждения пазов. Высота скруббера составляет 2.5D). Диаметр аппарата определяется по уравнению расхода, удельный расход жидкости выбирают в пределах 0,5-8 л/м3 газа.

Насадочные скрубберы (рис. 2.1 б) с кольцевой, седлообразной, кусковой, хордовой и др. насадками используют для улавливания хорошо смачиваемой пыли, но при невысокой ее концентрации. Кроме противоточных колонн на практике применяют насадочные скрубберы с поперечным орошением. Из-за частой забивки насадки такие газопромыватели используют мало.

Большое распространение в пылеулавливании в последние поды получили насадочные газопромыватели с псевдоожиженной (подвижной) насадкой (рис. 2.1 в). В качестве насадки используют полые и сплошные шары из полимерных материалов, стекла или пористой резины. При гидравлическом сопротивлении от 1.5 до 2 кПа в аппарате с псевдоожиженной шаровой насадкой улавливается до 99% частиц размером от 2 мкм и более.

К аппаратам ударно-инерционного типа относится большая группа мокрых пылеуловителей, в которых контакт газов с жидкостью обеспечивается при ударе газового потока о поверхность жидкости с последующим пропусканием газожидкостной взвеси в сепаратор жидкой фазы. В результате такого взаимодействия образуются капли диаметром 300-400 мкм.

Наиболее простой по конструкции пылеуловитель ударно-инерционного типа показан на рис. 2.2а. Запыленные газы со скоростью 20 м/с направляются сверху вниз на поверхность жидкости. При резком изменении направления движения газового потока (на 180°) взвешенные в газе частицы осаждаются на поверхности воды, а очищенные газы направляются в выходной газопровод. Аппараты этого типа удовлетворительно работают только при улавливании частиц размером более 20 мкм. Шлам из пылеуловителя удаляется периодически или непрерывно через гидро затвор. Для удаления уплотненного осадка со дна применяют смывные сопла.

Схемы аппаратов ударно-инерционного типа

рис. 2.2

а - ударно-инерционный пылеуловитель;

б-скруббер Дойля

Имеются и другое конструкции аппаратов этого типа, например
скруббер Дойля (рис. 2.2). В скруббер газ на очистку поступает через трубу, нижней части которой установлен конус, увеличивающий скорость газовых потоков (до 35-55 м/с). С этой скоростью газовый поток ударяется о поверхность жидкости, создавая завесу из капель. Уровень жидкости скруббере на 2-3 мм ниже кромки газоподводящей трубы. Гидравлическое сопротивление составляет 1,5 кПа.

Принцип использования центробежной силы для улавливания пыли широко используемый в циклонах, нашел применение и в аппаратах мокрой очистки. Для вращения газового потока в аппаратах центробежного типа применяют специальные направляющие лопатки или тангенциальный подвод газа. Орошение осуществляют форсунками, установленными в центральной части аппарата или вдоль его стенок. Жидкость, стекающая по внутренней поверхности стенки аппарата, образует пленку. Над форсунками предусматривают свободную от орошения зону, в которой происходит сепарация капельной жидкости. Большинство отечественных центробежных скрубберов имеют тангенциальный подвод газов и пленочное орошение. Такие аппараты используют для очистки любых видов   не цементирующейся пыли. Для создания на внутренней поверхности стенки пленки воды, ее тангенциально вводят в аппарат через ряд трубок, расположенных в верхней его части. При содержании пыли, превышающем 2 г/м3, до очистки в циклоне с водяной пленкой рекомендуется предварительная очистка газов в аппарате другого типа. Для улавливания смачиваемой пыли (за исключением волокнистой и цементирующейся) при начальной концентрации до 5 г/м3 используют скоростные газопромыватели СИОТ. Для очистки дымовых газов от золы применяют центробежный скруббер ЦС-ВТИ. Степень очистки газов в скруббере достигает 90%.

В динамических газопромывателях очищаемые газы контактируют с жидкостью, разбрызгиваемой вращающимся элементом (вал с лопастями, перфорированный барабан, диски и т.п.). Динамические газопромыватели не получили широкого применения в промышленности главным образом потому, что имеют сложную конструкцию. Наиболее эффективным аппаратом этого типа является дезинтегратор, представляющий собой мокрый пылеуловитель-вентилятор. Он состоит из статора и ротора которые снабжены направляющими лопатками. Жидкость подается через сопла во вращающийся ротор. Газовый поток, движущийся между кольцами ротора и статора со скоростью 60-90 м/с, а также направляющие лопатки обеспечивают интенсивное дробление жидкости на мелкие капли. Степень очистки в дезинтеграторах составляет около 90% при улавливании частиц размером 1мкм.

К турбулентным (скоростным) газопромывателям относятся скрубберы Вентури. Их применяют главным образом для очистки газов от микронной и субмикронной пыли. Общий вид скруббера Вентури с каплеуловителем выносного типа показан на рис. 2.3.

Основной частью скруббера Вентури является труба-распылитель (сопло Вентури), в конфузорную часть которой подводится запыленный поток газа и жидкость на орошение. В конфузорной части происходит разгон газа от входной скорости (w=15-20м/с) до скорости в узком сечении сопла 40-150 м/с и более. Процесс осаждения частиц пыли на капли жидкости обусловлен массой жидкости, развитой поверхностью капель и высокой относительной скоростью частиц жидкости и пыли в конфузорной части сопла. В Диффузорной части сопла поток тормозится до скорости 15-20 м/с и подается в выносной центробежный каплеуловитель. Удельный расход орошающей жидкости составляет 0,4-1,2 л/м3. При больших объемах газа применяют батарейные или групповые компоновки скрубберов Вентури. Эти аппараты могут применяться для очистки газов с температурой до 400°С и начальной концентрацией пыли до 30 г/м3 Скрубберы Вентури обеспечивают высокую эффективность очистки аэрозолей со средним размером частиц 1-2 мкм. Они широко используются в системах очистки газов от туманов Эффективность очистки воздуха от тумана со средним размером частиц -0,3 мкм достигает 0,999, что вполне сравнима с высокоэффективными фильтрами.

Схема скруббера Вентури

1- труба-распылитель; 2 - капле уловитель выносной центробежный

В барботажных аппаратах очищаемые газы в виде пузырьков проходят через слой жидкости. Вследствие большой поверхности соприкосновения газов с жидкостью газ очищается от взвешенных частиц Эффективность подобных аппаратов достаточно велика при улавливании частиц размером dч > 1 мкм. Производительность этих аппаратов невелика, поэтому они находят ограниченное применение в промышленности. Более широко применяют пенные (барботажно-пенные) газопромыватели с провальной и переливной решетками ( рис. 2.4).

В аппаратах с переливными решетками допустимы значения колебания нагрузки по газу и жидкости и Расходуется примерно в 3 раза меньше жидкости, чем в аппаратах с провальными решетками. Однако решетки провального типа меньше забиваются пылью, поскольку стекающая в отверстия жидкость смывает осадок с решетки.

Схемы пенных газопромывателей

а - с провальной решеткой; б - с переливной решеткой;

1 - корпус; 2 - решетка (перфорированная полка); 3 - сливной порог.

Рис. 2.4

Пенные пылеуловители бывают однополочные и двухполочные. Выбор числа полок зависит главным образом от степени запыленности газа. При содержании пыли в газе не более 0,02 кг/м3 применяются однополочные аппараты. Решетки с переливом имеют отверстия диаметром 2-6мм. Провальные решетки могут быть дырчатыми и щелевыми. Дырчатые решетки имеют отверстия диаметром 4-8мм. Ширину щелей обычно принимают 2-4мм. Форма отверстий выбирается из конструктивных соображений, а их размер -исходя из вероятности забивки пылью.

Пыль улавливается слоем жидкости и пены, которая образуется при взаимодействии газа и жидкости. Выделяют следующие стадии процесса улавливания пыли в пенных аппаратах: инерционное осаждение частиц в подрешеточном пространстве; первую стадию улавливания частиц пыли в жидком или пенном слое («механизм удара»); вторую стадию улавливания частиц пыли в пенном слое (инерционно-турбулентное осаждение частиц на поверхности пены).

Эффективность улавливания пыли в под-решеточном пространстве значительна при улавливании пыли размером частиц более 10 мкм. Преобладающим в работе пенных аппаратов для пылеулавливания является «механизм удара». Эффективность этого механизма намного больше эффективности других механизмов.

Скорость газа в аппарате - один из важнейших факторов, определяющих хорошее пенообразование и, следовательно, эффективность очистки. Допустимый диапазон скорости составляет 0,5 - 3,5 м/с. При скорости до 1 м/с наблюдается барботажный режим работы аппарата. Дальнейший рост скорости газа в корпусе ■ аппарата до 2-2,5 м/с сопровождается возникновением пенного слоя над жидкостью, что приводит к повышению эффективности очистки газа. Однако при скоростях выше 2 м/с начинается сильный брызгоунос и требуется установка специальных брызгоуловителей. По экспериментальным данным в газопромывателях, имеющих слой пены высотой 30-100мм, струйный прорыв газа, вызывающий разрушение пены и сильный брызгоунос, начинается при скоростях газа в полном сечении аппарата (под решеткой) от 2,7 до 3,5 м/с. Для обычных условий рекомендуемая скорость со = 2 м/с.

Пылеуловитель может быть круглого или прямоугольного сечения. В первом случае обеспечивается более равномерное распределение газа, во втором - жидкости.

Расчет количества подаваемой на переливную решетку воды проводится различно, в зависимости от температуры поступающего газа. Для холодных (t<100°С) и сильно запыленных газов расход поступающей воды определяется из материального баланса пылеулавливания, для горячих газов (t>100°С)- из теплового баланса. В сомнительных случаях выполняют оба расчета и выбирают наибольшее из полученных значений расхода.

Расход поступающей воды (на переливную решетку) L (кг/с), исходя из материального баланса пылеулавливания, равен /6/:

L = Lут+Lсл 					(2.1)

где Lут - расход воды, стекающей через отверстия в решетке (утечка), кг/с; Lсл - расход воды, стекающей через сливной порог (слив), кг/с. Величина Lут (кг/с) определяется следующим образом:

(2.2)

где Gп- массовый расход уловленной пыли (кг/с);

Cут-концентрация суспензии в утечке, кг пыли / кг воды

Кр- коэффициент распределения пыли между утечкой и сливом.

При определении расхода Lут в м3/с выражение (2.2) примет вид

(2.3)

Коэффициент распределения Кр выражается отношением расхода пыли, попадающей в утечку, к общему расходу уловленной пыли;

Кр = 0,6-0,8, в расчетах обычно принимают Кр=0,7. Расход уловленной пыли Gп (кг/с) может быть определен по соотношению

(2.4)

где Qн - расход газа, поступающего в аппарат при рабочих условиях, м3/с;

Qн - начальная концентрация пыли в газе, кг/м3; η - эффективность очистки, доли единицы.

Концентрация суспензии в утечке, как правило, находится в пределах Сут = 0,2 кг/кг (для не склонных к слипанию минеральных пылей) до  Сут = 0,05 кг/кг (для цементирующихся пылей). Получение суспензии с Сут > 0,2 кг/кг может вызвать забивание отверстий решетки (особенно мелких). Получение суспензии с Сут < 0,05 кг/кг нерационально ввиду ее слишком больших объемов, поэтому ориентировочно можно принять Сут = 0,125 кг/кг /7/

Поскольку в утечку попадает - больше пыли, чем в слив, то для уменьшения общего расхода воды целесообразно уменьшать величину Lсл. Однако слишком сильная утечка создает неравномерность высоты слоя воды на решетке. Поэтому в расчетах рекомендуется принимать Lсл = Lут . Исходя из этого, выражение (2.1) приводится к виду:

(2.5)

Скорость газа в отверстиях переливной решетки выбирается исходя из обеспечения необходимой величины утечки. При диаметрах отверстий с d0 = 2 - 3 мм скорость газа должна составлять 6-8 м/с, а при d0 = 4 - 6 мм ω0 = 10 -13 м/с.

При скорости газа в отверстиях ω0 < 6 - 8 м/с утечка сильно возрастает, а при ω0 > 10 -13 м/с резко снижается, что может вызвать забивание решетки пылью или сильное брызгообразование.

Известны пенные аппараты со стабилизатором пенного слоя. На провальной решетке устаивается стабилизатор, представляющий собой

вертикально расположенных пластин, разделяющих сечение аппарата и пенный слой на небольшие ячейки. Благодаря стабилизатору происходит значительное накопление жидкости на тарелке, увеличение высоты пены по сравнению с провальной тарелкой без стабилизатора. Применение стабилизатора позволяет существенно сократить расход воды на орошение аппарата.

Современные барботажно-пенные пылеуловители обеспечивают эффективность очистки газа от мелкодисперсной пыли 0,95 - 0,96 при удельных расходах воды 0,3 - 0,5 л/м3.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Описание лабораторной установки

Схема лабораторной установки представлена на рис. 3.1. Лабораторная установка состоит из соединенных резиновыми шлангами барботажно-пенного пылеуловителя (газопромывателя) с переливной решеткой, фильтродержателя 8 с закрепленным в ней фильтром 9, сосуда с водой, снабженного краном, колб 11 для приема шлама, пылевой камеры 12 и воздуходувки с устройством для регулирования расхода воздуха (на схеме не показаны).

Барботажно-пенный пылеуловитель состоит  из корпуса 1, выполненного из стеклянной трубы (Dн =56мм) закрытого верхней и, нижней крышками 2 и 3, внутри которого находится решетка 4 толщиной S = 2мм, имеющая 40 отверстий диаметром с d0 = 1,5 мм.

В корпусе 1 пылеуловителя смонтированы приемный штуцер 5 для подачи воды на решетку из сосуда 10, сливной штуцер 6 для отвода шлама, образующегося над решеткой, входной штуцер 7 для ввода запыленного воздуха. Кроме того, в верхней крышке имеется патрубок для выхода, очищенного воздуха, а в нижней крышке - патрубок для отвода шлама из подрешоточного пространства пылеуловителя.

Пылевая камера 12 служит для приведения во взвешенное состояние пыли, находящейся внутри камеры, с помощью вентилятора и соединена шлангами с одной стороны с корпусом пылеуловителя, а с другой - с воздуходувкой (на схеме не, показана).

Закрепленный в фильтродержателе 8 с помощью обоймы фильтр 9 служит для контроля содержания частиц пыли в очищенном воздухе.

При включении воздуходувки воздух поступает в пылевую камеру 12, смешивается с находящейся внутри нее пылью и подается через входной штуцер 7 в подрешеточное пространство корпуса 1 пылеуловителя, где происходит частичное осаждение крупных частиц пыли и улавливание их водой, протекающей через отверстия в решетке. Частично очищенный воздух проходит через отверстия в решетке 4, барботирует через слой жидкости и пены, где происходит окончательное улавливание мелких частиц пыли, и через фильтр 9 выводится из пылеуловителя.

Схема лабораторной установки

1- корпус; 2 - верхняя крышка; 3 - нижняя крышка; 4 - решетка; 5 - приемный штуцер; 6 - сливной штуцер; 7 - входной штуцер; 8 - фильтродержатель; 9 -фильтр; 10-сосуд; 11 -колбы; 12-пылевая камера.

Рис. 3.1

3.2 Методика выполнения работы и обработка результатов

Лабораторная работа выполняется под контролем преподавателя или лаборанта в следующем порядке:

1)	провести анализ запыленности воздуха на входе в пылеуловитель, для чего:

соединить пылевую камеру и воздуходувку с электросетью;

взять чистый фильтр, взвесить его на аналитических весах с точностью до 0,1 мг; вес фильтра внести в таблицу 1;

вставить чистый фильтр в патрон фильтродержателя, зажать его обоймой и соединить фильтродержатель с пылевой камерой резиновым шлангом, предварительно отсоединив его от входного штуцера; во время анализа держать фильтродержатель фильтром вниз;

включить пылевую камеру и воздуходувку и установить с помощью регулятора заданный расход воздуха, одновременно включив секундомер;

по истечении заданного времени анализа выключить воздуходувку и пылевую камеру, извлечь фильтр с осевшей на него пылью из фильтродержателя, держа его фильтром вниз, и взвесить фильтр; вес фильтра и время анализа внести в таблицу 1;

2)	привести лабораторную установку к виду, представленному на рис.3.1, вставив в фильтродержатель чистый фильтр, предварительно взвесив его на аналитических весах с точностью до 0,1. мг, вес фильтра внести в таблицу 2;

- открыть кран в нижней части сосуда с водой и, убедившись в поступлении воды на решетку пылеуловителя, включить пылевую камеру, воздуходувку и секундомер, установив заданный расход воздуха; при чрезмерном повышении уровня воды с пеной уменьшить подачу воды, повернув кран;

- по истечении заданного времени закрыть подачу чистой воды, повернув кран в положение «закрыто», выключить одновременно воздуходувку, пылевую камеру и секундомер и время анализа внести в таблицы 2 и 3;

- провести анализ запыленности очищенного воздуха на выходе из пылеуловителя, для чего вынуть фильтр из фильтродержателя и взвесить его на аналитических весах с точностью до 0,1 мг; вес фильтра внести в таблицу 2;

- определить расход воды, стекающей в колбы через сливной штуцер Lл и отверстия в решетке Lт ; результаты измерений внести в таблицу 3;

7)	определить концентрацию суспензии, стекающей в колбы через сливной штуцер и отверстия в решетке Ссл и Сут фотометрическим методом или фильтрованием; результаты измерений внести в таблицу 3.

Таблица 1 Анализ запыленности воздуха на входе в пылеуловитель

| Название пыли | Время анализа, мин | Расход воздуха, л/мин | Вес фильтра |  | Вес задержан ной пыли, мг | Объем воздуха, протянутого через фильтр, м3 | Концентрация пыли в воздухе, Сн мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до анализа, мг | после анализа, мг |  |  |  |

Таблица 2

Анализ запыленности воздуха на выходе из пылеуловителя

| Название пыли | Время анализа, мин | Расход воздуха, л/мин | Вес фильтра |  | Вес задержанной пыли, мг | Объем воздуха, протянутого через фильтр, м3 | Концентрация пыли в воздухе, Сн мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до анализа, мг | после анализа, мг |  |  |  |

Анализ шлама

Таблица 3

| Время анализа | Расход слива Lсл, кг/с | Расход утечки Lут, кг/с | Концентрация суспензии в сливе Ссл кг/кг | Концентрация суспензии в утечке Сут, кг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Используя полученные результаты измерений, выполнить следующее:

- определить концентрацию пыли в воздухе на входе Сн и выходе Ск пылеуловителя и внести результаты в таблицы 1 и 2;

- определить эффективность очистки воздуха для лабораторного пылеуловителя;

- используя уравнения, приведенные в теоретической части, рассчитать требуемый расход поступающей на решетку воды L и сравнить с действительным;

- определить действительную скорость воздуха в корпусе лабораторного пылеуловителя и сравнить с рекомендуемой;

- сделать выводы.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается приступать к работе до получения инструктажа по
технике безопасности.

- Лабораторная работа выполняется под контролем преподавателя или лаборанта.

- Не оставлять без надзора работающую установку.

- Не допускать пролива воды.

- При обнаружении неисправностей, немедленно выключить установку и сообщить о замеченных неисправностях преподавателю.

- По окончании работы отключить пылевую камеру и воздуходувку от электросети.

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

титульный лист, оформление которого приведено в приложении;

цель работы;

схему лабораторной установки;

таблицы с результатами измерений;

расчеты эффективности очистки, требуемого расхода поступающей
на решетку веды, действительной скорости воздуха в корпусе
пылеуловителя с приведением расчетных формул и расшифровкой
символов;

выводы

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Что представляет собой мокрая очистка газов?

2) Каковы достоинства и недостатки мокрых пылеуловителей в сравнении с аппаратами других типов?

3) Как делятся аппараты мокрой очистки газов по принципу действия?

4) Описать устройство и работу полых скрубберов.

5) Описать устройство и работу насадочных скрубберов.

6) Описать устройство и работу аппаратов ударно-инерционного типа.

7) Описать устройство и работу аппаратов центробежного типа.

8) Описать устройство и работу динамических газопромывателей.

9) Описать устройство и работу турбулентных пылеуловителе)

(скруббер Вентури).

10) Описать устройство и работу барботажно-пенных пылеуловителей.

11) Каковы  особенности  барботажно-ленных  пылеуловителей

провальными и переливными решетками?

12) Как осуществляется процесс пылеулавливания в пенных аппарата
его стадии?

13) Как производится расчет поступающей воды на переливну1
решетку пенного аппарата?

14) Что представляет собой стабилизатор пенного слоя?

15) Дать сравнительный анализ аппаратов мокрой газоочистки.