13.1- Архитектура стека протоколов IPSec

Основное назначение протоколов IPSec - обеспечение безопасной передачи данных по сетям IP. Применение IPSec гарантирует:

- целостность передаваемых данных, то есть данные при передаче не искажены, не потеряны и не продублированы;

- аутентичность отправителя, то есть данные переданы отправителем, который доказал, что он именно тот, за кого себя выдает;

- конфиденциальность передаваемых данных, то есть данные передаются в форме, предотвращающей их несанкционированный просмотр.

Надо отметить, что обычно в понятие безопасности данных включают еще одно требование - доступность данных, что в рассматриваемом контексте можно интерпретировать как гарантию их доставки. Протоколы IPSec не решают данную задачу, оставляя ее протоколу транспортного уровня TCP.

Стек протоколов IPSec обеспечивает защиту информации на сетевом уровне, вследствие чего эта защита невидима для работающих приложений. Первые стандарты в области безопасности Internet, включающие в себя протоколы стека IPSec для аутентификации и шифрования IP датаграмм, были опубликованы в 1995 году как RFC 1825-1829. В этих стандартах изложены основы архитектуры IPSec, которая включает два различных заголовка, предназначенных для использования в IP-пакетах. IP-пакет является фундаментальной единицей коммуникации в IP-сетях. IP-пакет содержит S-адрес источника и D-адрес получателя сообщения, транспортный заголовок, информацию о типе данных, переносимых в этом пакете, и сами данные (рис. 13.1).

Пользователь воспринимает сеть как надежно защищенную среду только в том случае, если он уверен, что его партнер по обмену - именно тот, за кого он себя выдает (аутентификация сторон), что передаваемые пакеты не просматриваются посторонними лицами (конфиденциальность связи) и что получаемые данные не подверглись изменению в процессе передачи (целостность данных).

Для того чтобы обеспечить аутентификацию, конфиденциальность и целостность передаваемых данных, стек протоколов IPSec построен на базе ряда стандартизованных криптографических технологий:

- обмены ключами согласно алгоритму Диффи-Хеллмана для распределения секретных ключей между пользователями в открытой сети;

- криптография открытых ключей для подписывания обменов Диффи-Хеллмана. Как следствие, гарантируется подлинность двух сторон и предотвращаются атаки типа man-in-the-middle;

- цифровые сертификаты для подтверждения подлинности открытых ключей;

- блочные симметричные алгоритмы шифрования данных;

- алгоритмы аутентификации сообщений на базе функций хэширования.

Все протоколы, представленные в IPSec, можно разделить на две группы:

- протоколы, непосредственно производящие обработку передаваемых данных (для обеспечения их защиты);

- протоколы, позволяющие автоматически согласовать параметры защищенных соединений, необходимые протоколам первой группы.

Ядро IPSec составляют три протокола: протокол аутентифицирующего заголовка АН (Authentication Header), протокол инкапсулирующей защиты ESP (Encapsulating Security Payload) и протокол управления ключами IKE.

Функции поддержания защищенного канала распределяются между ними следующим образом:

- протокол аутентифицирующего заголовка АН гарантирует целостность и аутентичность данных. Он «привязывает» данные в составе пакета к своеобразной подписи, позволяющей удостовериться как в подлинности отправителя, так и в целостности принятой от него информации;

- протокол инкапсулирующей защиты ESP шифрует передаваемые данные, обеспечивая конфиденциальность. Может также поддерживать аутентификацию и целостность передаваемой информации. Имеет защиту от атак с повторами;

- протокол управления ключами IKE позволяет автоматически согласовать параметры защищенного соединения и сформировать для него ключевую информацию (а в будущем обновлять ее). В процессе согласования также происходит аутентификация партнеров соединения.

Как видно из краткого описания функций протоколов АН и ESP, их возможности частично перекрываются. Протокол АН отвечает только за обеспечение целостности и аутентификации данных, в то время как ESP является более мощным, поскольку может шифровать данные, а кроме того, выполнять функции протокола АН (хотя, как увидим позднее, аутентификация и целостность обеспечиваются им в несколько урезанном виде). Протокол ESP может поддерживать функции шифрования и аутентификации/целостности в любых комбинациях, то есть либо и ту и другую группу функций, либо только аутентификацию/целостность, либо только шифрование.

Большинство реализаций протокола IPSec имеет следующие компоненты:

- основной протокол IPSec. Этот компонент реализует ESP и АН. Он обрабатывает заголовки, взаимодействует с базами данных SPD и SADB для определения политики безопасности, применяемой к пакету;

- база данных политики безопасности SPD (Security Policy Database). Это один из важнейших компонентов, поскольку он определяет политику безопасности, применяемую к пакету. SPD используется основным протоколом IPSec при обработке входящих и исходящих пакетов;

- база данных соглашений о защите SADB (Security Association Database). База данных SADB хранит список активных соглашений о защите SA (Security Association) для обработки входящей и исходящей информации. Исходящие SA используются для защиты исходящих пакетов, а входящие -для обработки пакетов с заголовками IPSec. База данных SADB заполняется SA вручную или с помощью протокола управления ключами IKE;

- протокол управления обменом ключевой информации IKE. IKE обычно представляется как процесс пользовательского уровня, за исключением реализаций, встроенных в операционную систему;

- управление политикой безопасности и SA. Это приложения, которые управляют политикой безопасности и SA.

Основной протокол IPSec (реализующий ESP и АН) тесно взаимодействует с транспортным и сетевым уровнем стека протоколов TCP/IP. Фактически IPSec является частью сетевого уровня. Основной модуль этого протокола обеспечивает два интерфейса: входной и выходной. Входной интерфейс используется входящими пакетами, а выходной - исходящими. Реализация IPSec не должна зависеть от интерфейса между транспортным и сетевым уровнями стека протоколов TCP/IP.

Базы данных SPD и SADB существенно влияют на эффективность работы IPSec. Выбор структуры данных для хранения SPD и SADB - критический момент, от которого зависит производительность IPSec. Особенности реализации SPD и SADB обусловлены требованиями производительности и совместимости системы. Ниже приведены некоторые из факторов, определяющих характеристики баз данных SPD и SADB:

- ожидаемое количество записей в SPD и SADB;

- пропускная способность системы;

- стоимость использования памяти (для построения больших таблиц, часть которых может быть неиспользованной);

- варианты оптимизации, выполняемые системой для хранения записей SDP или указателей SA.

Основными компонентами архитектуры IPSec являются протоколы аутентифицирующего заголовка АН, инкапсулирующей защиты ESP и управления ключами IKE. Архитектура стека протоколов IPSec представлена на рис. 13.2

Для шифрования данных в IPSec (протокол ESP) может быть применен практически любой симметричный алгоритм шифрования, использующий секретные ключи. В основе обеспечения целостности и аутентификации данных (протоколы АН и ESP) также лежит один из приемов шифрования - с помощью односторонней функции (one-way function), называемой также хэш-функцией (hash function) или дайджест-функцией (digest function) [79].

Эта функция, примененная к шифруемым данным, дает в результате значение-дайджест, состоящее из фиксированного небольшого числа байтов. Дайджест передается в IP-пакете вместе с исходным сообщением. Получатель, зная, какая односторонняя функция шифрования была применена для составления дайджеста, заново вычисляет его, используя исходное сообщение. Если значения полученного и вычисленного дайджестов совпадают, это значит, что содержимое пакета во время передачи не было подвергнуто никаким изменениям. Знание дайджеста не дает возможности восстановить исходное сообщение и поэтому не может быть использовано для защиты, но зато позволяет проверить целостность данных.

Дайджест - своего рода контрольная сумма для исходного сообщения. В отличие от традиционной контрольной суммы, при вычислении дайджеста используется секретный ключ. Если для получения дайджеста применялась односторонняя функция с параметром (в качестве которого выступает секретный ключ), известным только отправителю и получателю, то любая модификация исходного сообщения будет немедленно обнаружена.

Разделение функций защиты между двумя протоколами АН и ESP обусловлено применяемой во многих странах практикой ограничения экспорта и/или импорта средств, обеспечивающих конфиденциальность данных путем шифрования. Каждый из протоколов АН и ESP может использоваться как самостоятельно, так и совместно с другим, так что в тех случаях, когда шифрование из-за действующих ограничений применять нельзя, систему целесообразно поставлять только с протоколом АН. Естественно, защита данных только с его помощью во многих случаях

недостаточна, так как принимающая сторона будет уверена только в том, что данные были отправлены именно тем узлом, от которого они ожидаются, и дошли в том виде, в котором были отправлены. Протокол АН не может предотвратить несанкционированный просмотр по пути следования данных, так как не шифрует их. Для шифрования данных необходимо применять протокол ESP, который также может проверить их целостность и аутентичность.

Протоколы АН и ESP имеют модульную структуру, допуская применение пользователями по их согласованному выбору различных криптографических алгоритмов шифрования и аутентификации. Стек протоколов IPSec представляет собой согласованный набор открытых стандартов, имеющий сегодня вполне определенное ядро; в то же время он может быть достаточно просто дополнен новыми протоколами, алгоритмами и функциями.

Поэтому возникла необходимость в модуле, который мог бы обеспечить совместную работу всех включаемых протоколов и алгоритмов. Именно такие функции возложены на домен интерпретации DOI, который в качестве базы данных хранит сведения об используемых в IPSec протоколах и алгоритмах, их параметрах, протокольных идентификаторах и т.п. По существу, домен интерпретации DOI выполняет роль фундамента в архитектуре IPSec. Для того чтобы использовать алгоритмы, соответствующие национальным стандартам, в качестве алгоритмов аутентификации и шифрования в протоколах АН и ESP, необходимо зарегистрировать эти алгоритмы в домене интерпретации DOI [153].

При появлении новых алгоритмов, обладающих лучшими характеристиками, например таких, как криптоалгоритмы на эллиптических кривых, их параметры могут быть стандартизованы и допущены к использованию в протоколах АН и ESP.

Для того чтобы АН и ESP могли выполнять свою работу по защите передаваемых данных, протокол IKE устанавливает между двумя конечными точками логическое соединение, которое в стандартах IPSec носит название «ассоциация безопасности» SA. Установление SA начинается с взаимной аутентификации сторон. Выбираемые далее участниками взаимодействия параметры SA определяют, какой из протоколов - АН или ESP - применяется для защиты данных, какие функции выполняет протокол защиты: например, только аутентификацию и проверку целостности или, кроме того, еще и защиту от ложного воспроизведения. Важный параметр ассоциации безопасности - криптографические ключи, используемые в работе протоколов АН и ESP.

Протоколы АН или ESP функционируют уже в рамках установленного логического соединения SA. Для выполнения своих задач по обеспечению безопасной передачи данных АН и ESP включают в обрабатываемые ими пакеты дополнительную служебную информацию, оформляя ее в виде заголовков. Ниже мы подробнее рассмотрим содержимое заголовков АН и ESP и связанную с ними функциональность.

13.2. Протоколы АН и ESP

13.2.1. Протокол аутентификации AH

Протокол аутентификации АН служит для проверки аутентичности, целостности и защиты от повторов всего пакета (заголовка IP и данных, содержащихся в пакете). Протокол АН позволяет приемной стороне убедиться в следующем:

- пакет был отправлен стороной, с которой установлена данная ассоциация;

- содержимое пакета не было искажено в процессе передачи его по сети;

- пакет не является дубликатом некоторого пакета, полученного ранее.

Однако протокол АН не обеспечивает конфиденциальность передаваемых данных, то есть не предназначен для их шифрования. Данные могут быть прочитаны промежуточными узлами, но не могут быть изменены. Целостность и аутентичность данных обеспечиваются добавлением аутентифициругощего заголовка (АН) перед заголовком IP и заголовком транспортного уровня (TCP/UDP).

Протокол АН может быть использован отдельно или совместно с протоколом ESP.

Формат заголовка АН показан на рис. 13.3.

Заголовок АН включает в себя следующие поля:

- Следующий заголовок (Next Header) - поле, указывающее протокол (например, ESP или TCP), чей заголовок следует за АН;

- Длина (Length) - указывает длину заголовка АН;

- зарезервированное поле для установки значения;

- индекс параметров защиты SPI (Security Parameters Index) - используется совместно с адресом назначения и названием защищенного протокола (АН или ESP) для указания нужного соглашения SA. Получатель использует это значение для того, чтобы определить, с каким соглашением идентифицируется данный пакет;

- Порядковый номер (Sequence Number) - обеспечивает защиту от повтора для SA. Представляет собой 32-битовое число, первоначально равное 0 и увеличивающееся с шагом 1. Оно не повторяется циклически и указывает номер пакета, отсылаемого по данному соглашению. Получатель проверяет это поле с целью удостовериться, что пакет с таким номером еще не был принят. Если такой пакет уже был, он не принимается;

- Аутентификационные данные (Authentication Data) - поле содержит код проверки целостности (Integrity Check Value - ICV), который используется для проверки целостности сообщения.

АН ставит подпись, гарантирующую целостность всего пакета, за исключением нескольких полей в заголовке IP, которые могут меняться, например Время жизни (TTL) и Тип службы (Type of Service).

В результате протокол АН обеспечивает ряд мер защиты от атак злоумышленников. С его помощью аутентифицируется каждый пакет, что делает неэффективными программы, пытающиеся перехватить управление сеансом.

Целостность передаваемых данных обеспечивается подсчетом контрольной суммы с помощью алгоритма хэширования (например, HMAC-MD5 или НМАС-SHA-1). Аутентификация достигается включением в данные, по которым считается контрольная сумма, части ключевой информации. Наличие поля порядкового номера в заголовке АН протокола обеспечивает защиту от атак с повторами пакетов. В терминах IPSec понятие «аутентификация» охватывает все три вышеперечисленные функции.

Протокол АН защищает весь IP-пакет за исключением некоторых полей в IP-заголовке, которые могут меняться в процессе передачи пакета в сети. Заметим, что только протокол АН обеспечивает защиту от изменений IP-адресов в заголовке пакета. Протокол аутентификации АН создает своеобразный конверт, обеспечивающий аутентификацию источника данных, их целостность и защиту от навязывания повторных сообщений.

Протокол АН может быть использован в двух режимах:

- туннельном;

- транспортном.

Местоположение заголовка АН в пакете зависит от того, в каком из этих режимов сконфигурирован защищенный канал. На рис. 13.4 показано расположение AН-заголовка относительно IP-заголовка в обоих режимах.

В транспортном режиме заголовок исходного IP-пакета становится внешним, за ним следует заголовок АН, а затем все данные защищаемого пакета (то есть пакет протокола верхнего уровня). Протокол АН защищает весь полученный таким образом пакет, включая заголовок IP и, собственно, сам заголовок АН, поэтому любое изменение данных в пакете или заголовков будет обнаружено. Следует также заметить, что в этом режиме данные пакета отсылаются открытыми, то есть мы защищаем данные пакета от изменений, но не от просмотра.

В туннельном режиме в качестве заголовка внешнего IP-пакета создается новый заголовок IP. IP-адреса посылающей и принимающей сторон могут отличаться от адресов в заголовке исходного IP-пакета. За новым заголовком внешнего IP-пакета следует заголовок АН, а затем весь исходный пакет (заголовок IP и сами данные). Как и в транспортном режиме, протокол АН защищает весь созданный пакет (два заголовка IP, заголовок АН и данные), что также позволяет обнаружить любые изменения в пакете. Как и в транспортном режиме, сам пакет не защищен от просмотра.

Протокол АН может применяться в одиночку и в комбинации с протоколом ESP или даже с пакетом, который уже содержит АН заголовок (вложенное применение).

13.2.2. Протокол формирования защищенного пакета ESP

Протокол формирования защищенного пакета ESP обеспечивает конфиденциальность, аутентичность, целостность и защиту от повторов для пакетов данных. Следует отметить, что конфиденциальность данных протокол ESP гарантирует всегда, а целостность и аутентичность являются для него опциональными требованиями. Конфиденциальность данных обеспечивается путем шифрования содержимого отдельных пакетов; целостность и аутентичность - на основе дайджеста.

ESP может быть использован отдельно или совместно с АН. Обычно подпись ESP не ставится на весь пакет целиком: защищаются лишь данные, а не заголовок IP, если только не используется туннельный протокол.

Для решения своих задач протокол ESP использует заголовок формата, приведенного на рис. 13.5.

Заголовок ESP содержит следующие поля:

- индекс параметра защиты SPI (Security Parameter Index) - используется совместно с адресом получателя и протоколом защиты (АН или ESP). Указывает соответствующее соглашение SA. Получатель использует это значение для определения соглашения о защите, с которым идентифицируется данный пакет;

- вектор инициализации IV (Initialization Vector) алгоритма шифрования DES-СВС;

- порядковый номер в последовательности SN (Sequence Number) - обеспечивает защиту от повторов для SA. Представляет собой 32-битовое число, первоначально равное 1 и увеличивающееся с шагом 1. Оно не повторяется циклически и указывает номер пакета, отсылаемого по данному соглашению. Получатель проверяет это поле с целью удостовериться, что пакета с таким номером принято еще не было. Если такой пакет уже был, он не принимается;

- собственно данные (Полезная нагрузка - Payload Data);

- Заполнитель (PAD) - дописывается от 0 до 255 байт для 32-битового выравнивания с размером блока шифра;

- Длина PAD (PAD Length) - указывает длину поля заполнителя в байтах;

- Следующий заголовок (Next Header) - указывает природу передаваемых данных (например, TCP или UDP);

- метка, предназначенная для аутентификации, - содержит одно поле;

- Аутентификационные данные (Authentication Data) - поле содержит код проверки целостности ICV (Integrity Check Value) и код аутентичности сообщения, используемые для проверки подлинности отправителя и целостности сообщения. Значение ICV вычисляется для заголовка ESP, передаваемых данных и концевой метки ESP.

Нетрудно заметить, что некоторые поля заголовка ESP аналогичны полям заголовка АН: Next Header, SPI, SN, Authentication Data. Но имеются и два дополнительных поля - PAD и Длина PAD (PAD Length). Заполнитель может понадобиться в трех случаях. Во-первых, для нормальной работы некоторых алгоритмов шифрования необходимо, чтобы шифруемый текст содержал кратное число блоков определенного размера. Во-вторых, формат заголовка ESP требует, чтобы поле данных заканчивалось на границе четырех байт. И наконец, заполнитель можно использовать для сокрытия действительного размера пакета в целях обеспечения так называемой частичной конфиденциальности трафика. Правда, протокол ESP ограничивает возможности маскировки 255 байт заполнителя; это сделано для того, чтобы из-за большого объема избыточных данных не слишком снижалась полезная пропускная способность канала связи.

Как видно из рис. 13.5, заголовок делится на две части, разделяемые полем данных (полезная нагрузка - Payload Data). Первая часть, которая далее будет обозначаться как заголовок ESP, образуется двумя полями SPI и SN и размещается перед полем данных. Остальные служебные поля протокола ESP расположены в конце пакета. Непосредственно за полем данных следует так называемый трейлер, или хвост, в который входят PAD, Длина PAD (PAD Length), а также указатель на протокол следующего уровня (Next Header). Завершает пакет поле контроля целостности (Authentication Data). В случае, когда при установлении безопасной ассоциации принято решение не использовать возможностей ESP по обеспечению целостности, это поле отсутствует.

Заголовок ESP помещается в передаваемый пакет между заголовками протоколов третьего (IP) и четвертого (например, TCP) уровней. Заметим, что поля протокола ESP следуют после стандартного IP-заголовка, а это означает, что такой пакет может маршрутизироваться в сети с помощью обычного оборудования, поддерживающего IP.

Программное обеспечение перечисленных протоколов (утилиты шифрования, цифровой подписи и пр.) может функционировать на серверах или компьютерах конечных пользователей. Однако чаще его устанавливают на маршрутизаторах или специальных устройствах, которые в архитектуре IPSec именуются шлюзами безопасности.

Различают два режима использования протокола ESP - транспортный и туннельный. На рис. 13.6 показано расположение ESP-заголовка в туннельном и транспортном режимах.

В транспортном режиме зашифрованные данные транспортируются непосредственно между хостами, и заголовок исходного IP-пакета остается внешним. Шифрованию подвергаются только данные исходного IP-пакета (пакет верхнего уровня) и заключительная часть ESP-заголовка (ESP trailer). В этом режиме ESP не шифрует заголовок IP-пакета, иначе маршрутизатор не сможет прочитать поля заголовка и корректно осуществить продвижение пакета между сетями. В число шифруемых полей не попали также SPI и SN, которые должны передаваться в открытом виде для того, чтобы прибывший пакет можно было отнести к определенной ассоциации и защититься от его ложного воспроизведения.

В отличие от протокола АН, контроль целостности и аутентичности данных в протоколе ESP не распространяется на заголовок исходного пакета, и по этой причине имеет смысл применять оба протокола совместно: ESP - для шифрования, а АН - для контроля целостности.

Таким образом, адресная информация (IP-адреса отсылающей и принимающей сторон) видна при пересылке пакета по сети, и несанкционированное изменение этих IP-адресов не будет замечено.

В туннельном режиме основная роль отводится шлюзам безопасности, поскольку предполагается, что клиентские станции (или серверы) могут не поддерживать IPSec и отправляют в сеть обычный IP-трафик. Перед тем как достичь каналов глобальной сети, каждый исходный IP-пакет сначала попадает в шлюз, который помещает этот пакет целиком в «оболочку» IPSec, зашифровывая его содержимое вместе с исходным IP-заголовком. Чтобы обеспечить возможность маршрутизации получившегося пакета, шлюз снабжает его новым IP-заголовком и только после этого отправляет в сеть. Шлюз, находящийся на противоположном конце соединения, расшифровывает пакет и передает его на оконечное устройство в первоначальном виде. Описанная процедура называется туннелированием.

Из рис. 13.6 видно, что в туннельном режиме в качестве внешнего заголовка создается новый заголовок IP. Весь исходный IP-пакет (и данные, и заголовок IP) и заключительная часть заголовка ESP (ESP trailer) шифруются. Поэтому адресная информация исходного IP-пакета недоступна для просмотра. Заголовок внешнего IP-пакета не защищается протоколом ESP.

Туннелирование позволяет распространить действие средств защиты на сетевой уровень модели OSI и, в частности, скрыть истинные адреса источника и получателя. При этом уменьшается риск атак, основанных на детальном анализе трафика.

Протокол ESP может быть применен отдельно, в комбинации с протоколом АН или даже к пакету, который уже обработан протоколом ESP (вложенное применение).

Сравнивая протоколы ESP и АН, можно заметить, что они дублируют функциональность друг друга в области обеспечения аутентификации данных. Главное их отличие состоит в том, что протокол АН обеспечивает аутентификацию всего пакета (и IP-заголовка, и самих данных), в то время как ESP аутентифицирует лишь данные из пакета (см. рис. 13.6).

При шифровании в протоколе ESP используется симметричный секретный ключ, то есть передаваемые данные зашифровываются и расшифровываются с помощью одного и того же ключа.

При аутентификации данных протокол ESP использует те же алгоритмы НМАС, что и протокол АН (использующий MD5 или SHA-1 в качестве функции хэширования). Однако способы применения различаются (см. рис. 13.6):

- в транспортном режиме протокол ESP аутентифицирует только данные из пакета, не затрагивая IP-заголовка (протокол АН в том же режиме защищает и данные, и оба заголовка);

- в туннельном режиме аутентификация в протоколе ESP применяется к данным пакета и исходному IP-заголовку, но не затрагивает новый IP-заголовок (протокол АН в туннельном режиме аутентифицирует данные, АН-заголовок и оба IP-заголовка).

13.2.3. Алгоритмы аутентификации и шифрования в стеке IPSec

Как уже отмечалось, IPSec - это набор протоколов, в которых используются алгоритмы аутентификации и шифрования. На текущий момент определены два алгоритма аутентификации и семь алгоритмов шифрования.

В протоколах АН и ESP работают алгоритмы аутентификации HMAC-MD5 и HMAC-SHA-1. Алгоритм НМАС (Keyed-Hashing for Message Authentication Code) определяется стандартом RFC 2104. Функции MD5 (стандарт RFC 1321) и SHA-1 (стандарт FIPS 180-1) являются функциями хэширования. Действие алгоритмов аутентификации HMAC-MD5 и HMAC-SHA-1 основано на применении обоими участниками сеанса общего секретного ключа длиной 128 бит (для MD5) и 160 бит (дляЗНА-1).

Структура алгоритма НМАС показана на рис. 13.7. Принцип его действия заключается в двукратной обработке пакета функцией хэширования, управляемой ключом аутентификации (например, MD5).

Как видно из рисунка, оба раза в обрабатываемые данные включается секретный ключ, который обеспечивает аутентификацию передаваемой информации. Полученная контрольная сумма помещается в заголовок АН-протокола. Проверка аутентификации на другой стороне осуществляется путем повторного вычисления контрольной суммы для пришедшего пакета с использованием такого же ключа и сравнения полученного результата с присланным.

НМАС - это алгоритм аутентификации с секретным ключом. Целостность данных и аутентификация их источника, обеспечиваемая им, зависит от масштаба распространения секретного ключа. Если ключ НМАС известен только передающей и принимающей сторонам, это обеспечит и аутентификацию источника данных, и целостность пакетов данных, пересылаемых между двумя сторонами. Ключи для НМАС генерируются посредством процедуры ISAKMP/Oakley.

Алгоритм НМАС реализует симметричную схему аутентификации, используя параметр проверки целостности пакета ICV (Integrity Check Value). По сути, он представляет собой цифровую подпись, помещаемую в поле аутентификации и позволяющую отправителю подписать результат предварительного хэширования содержательной части пакета ESP.

Анализ содержимого этого поля дает возможность получателю идентифицировать источник данных и убедиться в том, что они не были изменены в процессе передачи. Если для протокола ESP функции аутентификации факультативны, то для АН процесс аутентификации является обязательным.

Протокол ESP допускает применение практически любого симметричного алгоритма для шифрования отдельных пакетов. Более того, в одном приложении можно использовать несколько методов шифрования в разных соединениях.

По умолчанию в качестве алгоритма шифрования стандартом предусмотрен симметричный метод DES-CBC с явно заданным вектором инициализации IV и с 56-разрядным ключом. Этот алгоритм необходим для обеспечения IPSec-co-вместимости. В качестве альтернативы DES определены следующие алгоритмы: 3DES, CAST-128, RC5, IDEA, Blowfish и ARCFour.

Многие пользователи считают алгоритм CAST (стандарт RFC 2144) таким же стойким, как 3DES с 128-битовым ключом. Кроме того, он быстрее, чем DES.

RC5 (стандарт RFC 2040) - алгоритм шифрования потока данных, использующий ключ переменной длины. По мнению большинства, стойкость RC5 зависит от длины ключа, которая может достигать 256 бит.

Алгоритм IDEA рассматривают как «быстрый» эквивалент 3DES.

Еще один алгоритм, применяющий ключ переменной длины, - Blowfish. Это тоже «крепкий орешек», над которым долгое время будут трудиться злоумышленники. Последний алгоритм, ARCFour, является общедоступной версией алгоритма RC4.

Выбор алгоритма шифрования, кроме обязательного DES, целиком зависит от разработчика. Возможность такого выбора предоставляет пользователю дополнительное преимущество: ведь злоумышленник должен не только вскрыть шифр, но и определить, какой именно шифр ему надо вскрывать. Если учесть необходимость подбора ключей, это еще более уменьшает шансы злоумышленника своевременно расшифровать данные пользователя.

13.3. Протоколы управления криптоключами SKIP и IKE

13.3.1. Протокол SKIP

Протокол SKIP (Simple Key management for Internet Protocol - простой протокол управления криптоключами в IP-сети) разработан компанией Sun Microsystems в 1994 году. Протокол является открытым индустриальным стандартом Sun Microsystems в том смысле, что его спецификация может без ограничений использоваться всеми разработчиками средств защиты информации в IP-сетях.

Протокол прошел достаточно широкую эксплуатационную апробацию. Коммерческие продукты на основе протокола SKIP эксплуатируются уже в течение ряда лет. В число производителей продуктов защиты на основе этого протокола входит ряд компаний, к которым, в частности, относятся:

- Sun Microsystems (США);

- ЭЛВИС+ (Россия);

- Swiss Institute of Technology (Швейцария);

- Check Point Software Inc. (Израиль, США);

- Toshiba (Япония);

- Proteon/OpenRoute (США);

- VPNet(CIIIA);

- МО ПНИЭИ (Россия) и др.

Продукты указанных изготовителей прошли ряд успешных независимых тестов совместимости. Таким образом, при выборе технологии SKIP потребитель не попадает в монопольную зависимость от единого производителя.

В основе протокола SKIP лежит криптография открытых ключей Диффи-Хеллмана (см. рис. 13.8). Следует сказать, что в рамках любой крупномасштабной сети с большим числом пользователей этой криптографической системе нет альтернативы. Дело в том, что данная система с открытым ключом предоставляет каждому участнику защищенного взаимодействия возможность обеспечить полную конфиденциальность информации (за счет неразглашения собственного секретного ключа) и в то же время позволяет взаимодействовать с любым партнером (пусть даже незнакомым) путем безопасного обмена с ним открытым ключом.

Все другие решения требуют конфиденциального обмена секретным ключом между каждой парой взаимодействующих партнеров. Очевидно, что такой обмен представляет собой весьма трудоемкую и дорогостоящую организационно-техническую задачу. Возможно, она и окажется разрешимой для некоторой частной, относительно «малонаселенной» сети, но заведомо нет никаких шансов на внедрение подобной технологии в большой автоматизированной системе крупной организации.

Каждый пользователь системы защиты информации на основе открытого ключа Диффи-Хеллмана имеет секретный ключ Кс, известный только ему, и открытый ключ Ко.

Последний вычисляется из секретного ключа следующим образом:

где g и n - некоторые заранее выбранные достаточно длинные простые целыечисла.

Чрезвычайно важен тот факт, что вычислить открытый ключ из секретного относительно легко; обратное же вычисление - секретного ключа по заданному открытому - по сложности приближается к полному перебору возможных вариантов.

Протокол SKIP реализуется следующим образом. Каждый узел сети снабжается секретным и открытым ключами. Открытые ключи могут свободно распространяться среди пользователей, заинтересованных в организации защищенного обмена информацией.

Узел i, адресующий свой трафик к узлу j, на основе алгоритма Диффи-Хеллмана вычисляет разделяемый секрет Kij:

Ключ Kij является долговременным разделяемым секретом для любой пары абонентов i и j и не может быть вычислен третьей стороной. В то же время легко видеть, что и отправитель, и получатель пакета могут вычислить разделяемый секрет на основании собственного секретного ключа и открытого ключа партнера:

Ключ Kij отвечает за обмены с узлами i и j, однако не используется в протоколе SKIP непосредственно для шифрования трафика. Вместо него с целью шифрования конкретного пакета узел i вырабатывает специальный пакетный ключ Кp, шифрует под ним данные и укладывает их в блок данных SKIP-пакета. Далее собственно пакетный ключ Кp шифруется при помощи разделяемого секрета Kij причем, возможно, при помощи другого, более сложного алгоритма шифрования, и тоже записывается в пакет.

Логика использования пакетного ключа представляется дополнительной мерой защиты по двум причинам:

- во-первых, долговременный секрет не должен быть скомпрометирован, и не следует давать вероятному противнику материал для статистического криптоанализа в виде большого количества информации, зашифрованной соответствующим ключом;

- во вторых, частая смена пакетных ключей шифрования повышает защищенность обмена, так как если пакетный ключ и будет скомпрометирован, то ущерб составит лишь небольшая группа пакетов, шифрованных им.

Последовательность операций по обработке исходного IP-пакета показана на рис. 13.9. Весь исходный IP-пакет шифруется пакетным ключом и помещается внутрь нового пакета, снабженного SKIP-заголовком.

Пакетный ключ в шифрованном виде включается в заголовок полученного SKIP-пакета. Затем этот SKIP-пакет включается (инкапсулируется) в новый IP-пакет, заголовок которого может не совпадать с заголовком исходного IP-пакета. В частности, может быть изменена адресная информация, содержащаяся в исходном пакете. Такая подмена адресов является самостоятельным аспектом защиты информационных систем и называется адресной векторизацией.

По всему новому пакету (за исключением динамически меняющихся полей заголовка IP-пакета, таких как время жизни) при помощи пакетного ключа рассчитывается контрольная криптосумма. Поскольку пакетный ключ шифрован при помощи разделяемого секрета, расшифровать его и корректно рассчитать криптосумму могут только два участника защищенного обмена. Тем самым обеспечивается аутентификация информации на уровне как узла сети (достоверно известен IP-адрес отправителя), так и пользователя, идентификатор которого (однозначно соответствующий секретному ключу) включается в SKIP-заголовок.

Сформированный в результате перечисленных операций новый IP-пакет отправляется получателю, который в обратном порядке производит его обработку: вычисляет разделяемый секрет, расшифровывает пакетный ключ, проверяет контрольную криптосумму, расшифровывает и извлекает из SKIP-пакета исходный IP-пакет.

Поскольку SKIP-защищенный пакет является стандартным IP-пакетом, все промежуточное сетевое оборудование между отправителем и получателем стандартным образом маршрутизирует этот пакет до его доставки узлу-получателю.

Таким образом, протокол SKIP имеет, по сравнению с существующими системами шифрования трафика, ряд уникальных особенностей:

- SKIP универсален - он шифрует IP-пакеты, не зная ничего о приложениях, пользователях или процессах, их формирующих. Установленный в компьютере непосредственно над пакетным драйвером, он обрабатывает весь трафик, не накладывая никаких ограничений ни на вышележащее программное обеспечение, ни на физические каналы, где он используется;

- SKIP сеансонезависим - для организации защищенного взаимодействия не требуется дополнительного информационного обмена (за исключением однажды и навсегда запрошенного открытого ключа партнера по связи);

- разделяемый секрет хорошо защищен - он никогда не передается по каналам связи. SKIP использует разделяемый секрет для шифрования только небольшого по размеру пакетного ключа Кр, что не дает противнику достаточной статистики для криптоанализа;

- SKIP независим от системы шифрования (в том смысле, что различные средства шифрования могут подсоединяться к системе как внешние библиотечные модули);

- пакетный ключ может часто изменяться (вплоть до того что каждый пакет шифруется под своим индивидуальным криптоключом);

- протокол управления ключами вносит минимальную (1-2%) информационную избыточность и сам по себе не требует высоких затрат вычислительных ресурсов.

Стандарт SKIP содержит рекомендации по использованию этого протокола для групповых защищенных обменов. Организация такого обмена должна проходить в несколько этапов. Прежде всего должна быть определена группа пользователей, для которой устанавливается защищенный обмен. Обычно ее создание инициирует руководитель группы. Для группы выделяется некоторый групповой IP-адрес и назначается групповой ключ Kg, играющий примерно ту же роль, что и разделяемый секрет Kij для двухточечных обменов: Kg используется для шифрования пакетных ключей.

Для группового обмена сохраняются преимущества двухточечного, включая быструю смену пакетного ключа без всяких согласовательных операций.

SKIP обеспечивает конфиденциальность (путем инкапсуляции шифрованных IP-пакетов, подлежащих защите, в SKIP-пакеты) и аутентификацию (достоверную идентификацию источника) информации. Режимы инкапсуляции и шифрования могут применяться как совместно, так и раздельно. Структура пакета, получаемого в результате такой инкапсуляции, показана на рис. 13.10:

IP - заголовок протокола IP;

SKIP - заголовок протокола SKIP;

АН - аутентификационный заголовок;

ESP - заголовок, включающий данные об инкапсулированном протоколе

Если применяется режим только инкапсуляции или только аутентификации, то заголовки АН и ESP, ответственные за аутентификацию и инкапсуляцию, могут изыматься из пакета.

Шифрование с инкапсуляцией (его называют также туннелированием) подразумевает, что весь исходный IP-пакет шифруется и помещается в поле данных нового SKIP-пакета. При этом может производиться также и замена адресов получателя-отправителя в заголовке пакета. Такую замену называют векторизацией. Туннелирование и векторизация обладают очень интересными, дополнительными возможностями обеспечения комплексной сетевой информационной безопасности распределенной корпоративной информационной системы.

Рассмотрим для примера две локальные сети, соединенные при помощи канального провайдера и защищенные устройствами SKIP-туннелирования. Установка туннелирующих устройств на выходе локальных сетей никак не возмущает всю существующую систему связей между защищаемыми сегментами и не требует переконфигурации сетевого оборудования. Туннелирующие SKIP-устройства могут инкапсулировать весь трафик между этими сетями в SKIP. При этом исходные IP-пакеты могут помещаться в блоки данных SKIP-пакетов, а все сетевые адреса всех узлов внутренних сетей - заменяться на некоторые виртуальные адреса, отвечающие во внешней сети SKIP-устройствам (адресная векторизация). В результате весь трафик между этими локальными сетями выглядит извне только как полностью шифрованный между двумя узлами (SKIP-устройствами). Вся информация, которая может быть теперь доступна внешнему наблюдателю, - это временная динамика и оценка интенсивности трафика, которая, заметим, может маскироваться путем использования сжатия данных и/или выдачи «пустого» трафика. Программная реализация SKIP допускает параллельную работу в режимах шифрования и открытого трафика.

Криптоключ всегда является наиболее притягательной мишенью криптоаналитика, имеющего целью компрометацию той или иной системы защиты информации. В этой связи стандарт SKIP с той или иной степенью подробности рассматривает ряд дополнительных вопросов. К ним относятся:

- способ хранения секретных ключей Kc и кэширования разделяемых секретов Kij

- способ генерации и хранения (в течение относительно короткого времени жизни) пакетных ключей Кp;

- проблема сертификации открытых ключей.

Для первых двух проблем протокол не дает однозначных рекомендаций, ограничиваясь замечанием о том, что особую надежность защиты должно обеспечить аппаратное устройство, лишенное доступного атакующей стороне программного интерфейса.

Проблема же сертификации открытых ключей рассмотрена значительно подробнее. Дело в том, что для системы открытых ключей Диффи-Хеллмана возможен успех атаки man-in-the-middle («злоумышленник посередине»).

Защита от подобной атаки довольно проста: распределением открытых ключей должна заниматься заслуживающая доверия сторона, и ключи должны сертифицироваться (сопровождаться электронной подписью этой доверительной стороны).

В рамках одной замкнутой системы, например ведомственной корпоративной сети, задачу сертификации ключей достаточно просто может разрешить, скажем, администрация безопасности системы. Однако, если речь идет о включении этой корпоративной сети в глобальную структуру вроде Internet, проблема сертификации усложняется: создать сертификационный центр в масштабах такой сети трудно из-за большого числа абонентов. Поэтому в стандарте SKIP предлагается использовать иерархическую структуру сертификационных администраций: центральная администрация сети заверяет полномочия нижележащих центров, которые, в свою очередь, подтверждают полномочия более мелких и т.д.

73.3.2. Протоколы IKE

Протоколы ESP и АН позволяют реализовать важнейшие атрибуты защищенной передачи - конфиденциальность связи, аутентификацию сторон и целостность данных. Однако их функции теряют всякую ценность в отсутствие мощной поддерживающей инфраструктуры, которая обеспечивала бы распределение ключей и согласование протоколов между участниками обмена.

Роль такой инфраструктуры в IPSec выполняет группа протоколов Internet Key Exchange (IKE). Это название пришло в 1998 году на смену более раннему -ISAKMP/Oakley, которое непосредственно указывало на происхождение средств управления ключами в составе IPSec.

Протокол Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP), описанный в документе RFC 2408, был разработан в 1997 году в Управлении национальной безопасности США. Он позволяет согласовывать алгоритмы и математические структуры (так называемые мультипликативные группы, определенные на конечном поле) для процедуры обмена ключами Диффи-Хеллмана, а также процессов аутентификации.

Протокол Oakley (RFC 2412) был предложен в том же году сотрудниками Университета штата Аризона и служит для непосредственного обмена ключами.

Протоколы IKE решают три задачи:

- осуществляют аутентификацию взаимодействующих сторон, согласуют алгоритмы шифрования и характеристики ключей, которые будут использоваться в защищенном сеансе обмена информацией;

- обеспечивают создание ключевой информации соединения и управление ею, а также непосредственный обмен ключами (в том числе возможность их частой смены);

- управляют параметрами соединения и защитой от некоторых типов атак, контролируют выполнение всех достигнутых соглашений.

Разработчики IPSec начали свою деятельность с решения последней из перечисленных задач. В результате на свет появилась концепция защищенных виртуальных соединений, или ассоциаций безопасности, получивших в английском языке название Security Associations (SA).

Защищенные виртуальные соединения SA

Защищенные виртуальные соединения, или ассоциации безопасности SA, как они обычно называются в терминологии IPSec, являются основой функционирования IPSec. Ассоциация безопасности SA - это соглашение о защите обмена данными между двумя взаимодействующими партнерами.

Установление ассоциации безопасности SA начинается со взаимной аутентификации сторон, потому что все меры безопасности теряют смысл, если данные передаются или принимаются не тем или не от того лица. Выбираемые далее параметры SA определяют протокол, используемый для обеспечения безопасности передачи данных; алгоритм аутентификации протокола АН и его ключи; алгоритм шифрования, используемый протоколом ESP, и его ключи; наличие или отсутствие криптографической синхронизации; способы защиты сеанса обмена; частоту смены ключей и ряд других параметров. Важным параметром ассоциации безопасности SA является так называемый криптографический материал, то есть секретные ключи, используемые в работе протоколов АН и ESP. Сервисы безопасности, предлагаемые IPSec, используют «разделяемые секреты» для формирования криптографических ключей.

Параметры ассоциации безопасности SA должны устраивать обе конечные точки защищенного канала. Поэтому при использовании автоматической процедуры установления SA протоколы IKE, работающие по разные стороны канала, выбирают параметры в ходе переговорного процесса подобно тому, как два модема определяют максимально приемлемую для обеих сторон скорость обмена. Для каждой задачи, решаемой протоколами АН и ESP, предлагается несколько схем аутентификации и шифрования - это делает IPSec очень гибким средством. Следует отметить, что выбор функции получения дайджеста для решения задачи аутентификации никак не влияет на выбор алгоритма шифрования данных.

Система IPSec допускает применение и ручного способа установления ассоциации безопасности, при котором администратор конфигурирует каждый конечный узел таким образом, чтобы узлы поддерживали согласованные параметры ассоциации, включая секретные ключи.

Для обеспечения совместимости в стандартной версии IPsec определен некоторый обязательный «инструментальный» набор. Для аутентификации данных может быть использована одна из хэш-функций MD5 либо SHA-1, а в число алгоритмов шифрования включен DES. При этом производителям продуктов, использующих IPSec, предоставлена возможность расширять протокол за счет других алгоритмов аутентификации и шифрования. В частности, ряд реализаций IPSec поддерживает популярный алгоритм шифрования 3DES, а также сравнительно новые - Blowfish, CAST, IDEA, RC5.

Стандарты IPSec позволяют шлюзам как использовать одну ассоциацию SA для передачи трафика всех взаимодействующих через Internet хостов, так и создавать для этой цели произвольное число ассоциаций SA, например по одной на каждое соединение TCP.

Ассоциация безопасности SA представляет собой в IPSec однонаправленное (симплексное) логическое соединение, поэтому при двустороннем обмене данными необходимо установить две ассоциации SA.

Базы данных SAD и SPD

IPSec предлагает различные методы защиты трафика. Рассмотрим, как реализация IPSec, работающая на хосте или шлюзе, определяет способ защиты, который она должна применить к трафику [79, 80, 173].

В каждом узле, поддерживающем IPSec, используются базы данных двух типов:

- база данных ассоциаций безопасности SAD (Security Associations Database);

- база данных политики безопасности SPD (Security Policy Database).

При установлении ассоциации безопасности SA две вступающие в обмен стороны принимают ряд соглашений, регламентирующих процесс передачи потока данных между ними. Соглашения фиксируются в виде набора параметров. Для ассоциации безопасности SA такими параметрами являются, в частности, тип и режим работы протокола защиты (АН или ESP), методы шифрования, секретные ключи, значение текущего номера пакета в ассоциации и другая информация.

Объединение обширной служебной информации в рамках SA предоставляет пользователю возможность сформировать разные классы защиты, предназначенные, например, для электронного общения с разными «собеседниками». Другими словами, применение структур SA открывает путь к построению множества виртуальных частных сетей, различающихся своими параметрами.

Наборы текущих параметров, определяющих все активные ассоциации, хранятся на обоих оконечных узлах защищенного канала в виде баз данных ассоциаций безопасности SAD. Каждый узел IPSec поддерживает две базы SAD - одну для исходящих ассоциаций, а другую для входящих.

Помимо базы данных ассоциаций безопасности SAD в архитектуре IPSec cyществует еще один компонент - база данных политики безопасности SPD. База данных SPD используется совместно с SAD при обработке пакетов.

База данных политики безопасности SPD задает соответствие между IР-пакетами и установленными для них правилами обработки. В базе данных SPD содержатся наборы правил (стратегий) информационной безопасности. Политика безопасности является важнейшим элементом IPSec. Такая база данных формируется и поддерживается на каждом узле, где установлено программное обеспечение IPSec. Выбирая ту или иную запись из базы данных SPD, приложение определяет способ защиты генерируемых IP-пакетов, который затем реализуется в рамках согласованного «канала» SA.

Записи SPD состоят из полей двух типов - поля селектора пакета и поля политики защиты для пакета с данным значением селектора (рис. 13.11).

Селектор состоит из набора признаков, на основании которых можно с большой степенью детализации выделить тип трафика, подлежащего защите определенным образом. В этот набор признаков входят:

- IP-адреса источника и назначения. Могут быть представлены как отдельным адресом, так и диапазоном адресов;

- порты источника и назначения (то есть порты TCP или UDP);

- тип протокола транспортного уровня (TCP, UDP);

- имя пользователя в формате DNS или Х.500;

- имя системы (хоста, шлюза безопасности и т. п.) в формате DNS или Х.500.

Для каждого нового пакета, поступающего в защищенный канал, IPSec просматривает все записи в базе SPD и сравнивает значение селекторов этих записей с соответствующими полями IP-пакета. Если значение полей совпадает с каким-либо селектором, то над пакетом выполняются действия, определенные в поле политики безопасности данной записи.

Политика безопасности предусматривает три возможных варианта обработки;

- отбрасывание;

- передача пакета без изменения;

- обработка средствами IPSec.

Первый вариант предназначен для информации, которая не может выйти за пределы хоста или пройти шлюз безопасности; второй применим к пакетам, которым разрешено пройти без защиты протокола IPsec.

По третьему варианту обрабатываются пакеты, нуждающиеся в защите протоколов системы IPsec. Для последнего варианта SPD и выбирает применимые функции, протоколы и используемые в них алгоритмы. В последнем случае поле политики защиты должно содержать ссылку на запись базы данных SAD, в которую помещен набор параметров ассоциации безопасности для данного пакета (в примере на рис. 13.11 для исходящего пакета определена ассоциация SA3). На основании заданных параметров к пакету применяются соответствующий протокол (на рис. 13.11 - ESP), функции шифрования и секретные ключи. В случае, когда пакет необходимо обработать с помощью обоих протоколов АН и ESP, администратор должен создать в базе SPD две записи, соответствующие двум ассоциациям. Если к исходящему пакету нужно применить некоторую политику защиты, но указатель записи SPD свидетельствует о том, что в настоящее время нет активной SA с такой политикой, то IPSec создает новую ассоциацию с помощью протокола IKE, помещая ее записи в базы данных SAD и SPD.

Каждый узел IPSec должен поддерживать две базы SPD: одну - для исходящего трафика, а другую - для входящего, так как в разных направлениях может требоваться неодинаковая защита. Базы данных политики безопасности создаются и управляются либо пользователем (этот вариант больше подходит для хоста), либо системным администратором (вариант для шлюза), либо приложением.

Выше было рассмотрено, как происходит установление связи между входящим пакетом IP и заданной для него ассоциацией безопасности SA. Но остается открытым другой вопрос: как принимающий узел IPSec определяет, к какой ассоциации SA относится прибывший пакет, ведь при использовании шифрования многие ключевые параметры, составляющие селектор, будут недоступны? Для решения этой проблемы в заголовках АН и ESP предусмотрено особое поле SPI, куда помещается указатель на строку базы данных SAD, в которой записаны параметры соответствующей SA. Данное поле заполняется протоколами АН или ESP во время обработки пакета в отправной точке защищенного канала. Когда пакет приходит в оконечный узел защищенного канала, из его заголовка ESP или АН (на рисунке - из заголовка ESP) извлекается указатель SPI, и дальнейшая обработка пакета выполняется с учетом всех параметров заданной этим указателем ассоциации.

После расшифрования пакета приемный узел IPSec проверяет его признаки (ставшие теперь доступными) на предмет совпадения с селектором записи SPD для входящего трафика, чтобы убедиться, что проводимая обработка пакета соответствует политике защиты, заданной администратором.

Использование баз SPD и SAD для управления процессом защиты трафика позволяет достаточно гибко сочетать механизм ассоциаций безопасности, который предусматривает установление логического соединения, с датаграммным характером трафика протокола IP. Соответствующая настройка базы SDP позволяет выбирать нужную степень детализации защиты - от применения одной общей ассоциации для трафика большого количества конечных узлов до защиты каждого отдельного приложения с помощью индивидуально настроенной ассоциации.

Использование систем автоматического управления ассоциациями безопасности и ключами имеет определенные преимущества. К ним относятся масштабируемость системы (сравнительно легкое подключение и отключение элементов) и автоматический режим работы. В рамках самой системы IPSec при автоматическом управлении ассоциациями безопасности возможны дополнительные функции, такие как, защита от повторов для протоколов АН и ES, создание по требованию новой ассоциации безопасности.

Управление SA

В процессе управления ассоциациями безопасности S А возникают две важные задачи: создание и удаление SA. Управление SA может быть как ручным, так и с помощью протокола IKE.

Процесс создания SA состоит из двух частей: установления параметров SA и обновления базы данных SAD.

При начальной разработке и тестировании IPSec часто используется ручное управление ключами. В режиме ручного управления ключами две стороны сначала договариваются о параметрах SA (по телефону или другим способом). В результате этого процесса вручную определяются SPI и другие параметры. Такой процесс управления небезопасен: возможно появление ошибок и неточностей. Ручное управление ключами хорошо использовать только для отладки IPSec, когда по каким-то причинам автоматическое управление ключами не работает.

В приложениях, работающих на основе IPSec, ассоциации безопасности S А создаются с использованием стандартного протокола управления ключами IKE. 1Kb вызывается ядром IPSec, когда соединение должно быть защищено, но невозможно найти SA. IKE создает SA с получателем или промежуточным узлом в соответствии с принятой политикой. С того момента, как SA создана и добавлена в базу данных SAD, между двумя узлами начинается передача защищенных пакетов.

Удаление ассоциаций безопасности SA производится в следующих случаях:

- закончился срок действия;

- ключи скомпрометированы;

- количество зашифрованных/расшифрованных или проверенных байтов превысило значение, установленное для SA;

- другой узел затребовал удаление SA.

Ассоциации безопасности SA могут быть удалены как вручную, так и через IKE. Очень важно обновлять ключи во избежание взлома системы. IPSec не содержит механизмов обновления ключей; вместо этого удаляются старые SA и устанавливаются новые. Для предотвращения разрывов связи перед удалением старой SA сначала устанавливается новая. В течение небольшого промежутка времени, перед тем как будет удалена старая SA, будут присутствовать практически одинаковые SA, и предпочтительнее в этот момент использовать уже новые.

Процедура обмена ключами

Использование ключей направлено на уменьшение риска перехвата передаваемых данных. Операция обмена зашифрованными ключами, предшествующая обмену собственно данными, также может стать объектом сетевой атаки. Вероятность успешной расшифровки ключей снижается пропорционально росту их длины. В то же время чрезмерное увеличение размера ключей способно негативно сказаться на общей производительности процедур обмена.

Компромиссное решение могло бы состоять в частой смене ключей, имеющих умеренную длину. Однако здесь возникает еще одна проблема. Необходимо, чтобы вновь сгенерированный ключ был воспринят другой стороной, тогда как его генерация никак не должна базироваться на предыдущих ключах либо на тех числовых массивах, по которым они генерировались. Преодолеть эту трудность помогает алгоритм открытого распределения ключей Диффи-Хеллмана.

Процедура обмена ключами выглядит следующим образом.

Стороны направляют друг другу записи cookies, в дальнейшем позволяющие предотвратить атаку типа перегрузки ресурсов (когда атакующий пытается создать избыточную нагрузку на вычислительные ресурсы своей жертвы, например инициируя сразу несколько сеансов обмена ключами по алгоритму Диффи-Хеллмана). Затем каждая из сторон независимо от другой случайным образом генерирует пару значений, являющихся аналогами открытого и секретного ключей. Сгенерированные открытые ключи стороны передают друг другу через сеть, после чего каждая сторона комбинирует принятый открытый ключ с собственным секретным, используя алгоритм Диффи-Хеллмана. Основное достоинство данного алгоритма состоит в том, что в результате указанной процедуры обе стороны получают один и тот же комбинированный секретный ключ.

Другими словами, этот алгоритм дает возможность перейти от асимметричных процедур шифрования на основе пары ключей к симметричной схеме шифрования с применением комбинированного ключа, которая характеризуется большей производительностью. Комбинированный ключ можно использовать при последующих обменах данными для шифрования новых сеансовых ключей, сгенерированных независимо от предыдущих.

Алгоритм Диффи-Хеллмана имеет смысл применять только в сочетании с процедурой аутентификации сторон с целью предотвращения атаки типа посредничества при обмене открытыми ключами (атака man-in-the-middle). Такая аутентификация обычно производится путем использования цифровых сертификатов открытых ключей.

Режимы функционирования

Процесс установления защищенного соединения в протоколе IKE разбит на две части, или фазы.

Во время первой фазы происходит аутентификация участников; стороны договариваются о том, как они будут защищать обмен информацией во второй фазе, и происходит выработка ключевого материала для защиты обменов во второй фазе.

Во второй фазе участники договариваются о параметрах секретного соединения (какие алгоритмы и в каком порядке использовать, параметры этих алгоритмов и т.п.) и обмениваются ключевой информацией (хотя это действие опционально).

Все обмены второй фазы и часть обменов первой передаются в зашифрованном виде (о том, как и чем шифровать, стороны договариваются в первой фазе).

Перед тем как установить «канал» IKE SA, инициирующая сторона должна предложить для согласования шесть пунктов:

- алгоритмы шифрования;

- алгоритмы хэширования;

- метод аутентификации;

- информацию о группе узлов, на которые будет распространяться алгоритм Диффи-Хеллмана;

- псевдослучайную функцию, с помощью которой предстоит хэшировать величины, используемые при обмене ключами (впрочем, допускается непосредственное использование алгоритма хэширования);

- тип протокола защиты (ESP или АН).

Для задания алгоритмов IPSec необходим протокол управления сеансом.

Протокол ISAKMP является рамочной основой такого протокола, а протокол Oakley используется для его конкретной реализации.

Схемой Oakley предусмотрены три режима обмена информацией об алгоритмах и параметрах защиты и установления «канала» SA:

- основной;

- агрессивный;

- быстрый.

Два из них (основной и агрессивный) относятся к первой фазе функционирования протоколов 1КЕ, а третий (быстрый) - ко второй фазе.

Основной режим (main mode) входит в первую фазу и имеет своей целью провести аутентификацию сторон и установить защищенное соединение для проведения второй фазы. Обычно он применяется, когда две стороны впервые установили связь. Основной режим реализует стандартный механизм установления «канала» IKE SA, включающий в себя три шага двунаправленного обмена (рис. 13.12а):

- стороны договариваются о базовых алгоритмах и используемых методах хэширования;

- осуществляется обмен открытыми ключами в рамках алгоритма Диффи-Хеллмана и случайными числами {попсе), которые подписываются принимающими сторонами и отправляются обратно для идентификации;

- в ходе третьего обмена проверяется подлинность сторон по пришедшим обратно подписанным значениям попсе.

Открытый ключ, полученный по схеме Диффи-Хеллмана, каждой из сторон хэшируется трижды - для генерации первого комбинированного ключа, ключа аутентификации и ключа шифрования, используемого в IKE SA.

Агрессивный режим (aggressive mode) предназначен для тех же целей, что и основной. Но он проще в реализации и одновременно производительнее. Плата за эти преимущества заключается в том, что агрессивный режим не обеспечивает защиту информации, служащей для идентификации сторон, поскольку такая информация передается по сети до согласования параметров защищенного «канала» SA, то есть в незашифрованном виде.

Данный режим требует только двух операций обмена, а количество передаваемых по сети пакетов удается уменьшить с шести до трех (рис. 13.126). Инициатор обмена старается включить в первый же пакет максимум требуемой от него информации: предлагаемый идентификатор SA, открытый ключ алгоритма Диффи-Хеллмана, значение nonce для подписи другой стороной и даже пакет с собственным идентификатором, позволяющим противоположной стороне «опознать» своего собеседника.

Получатель в ответ также отправляет все те параметры, которые необходимы для завершения первой фазы IKE и в основном режиме разбились бы по трем пакетам. В результате инициатору остается только отправить уведомление о том, что обмен произведен успешно. В основном данный режим целесообразно использовать, когда партнер по обмену хорошо известен и описанный процесс нужен лишь для получения ключевой информации.

Быстрый режим (quick mode) представляет вторую фазу и имеет своей целью получение ключевой информации непосредственно для защищенного соединения. Он обеспечивает согласование параметров основного «канала» SA и генерацию новых ключей. Поскольку все передачи осуществляются по защищенному туннельному соединению, быстрый режим гарантирует надежную защиту; в реализации он проще двух предыдущих. Пакет, передаваемый в данном режиме, обязательно начинается с хэша, который содержит ключ аутентификации, полученный в основном режиме для IKE SA, и служит для аутентификации остальной части пакета. Один цикл в быстром режиме включает в себя передачу трех пакетов и во многом аналогичен процедуре обмена, реализуемой в агрессивном режиме.

Если при генерации новых ключей необходимо обеспечить их полную независимость от предыдущих, то по установленному «каналу» SA осуществляется дополнительный обмен в соответствии с алгоритмом Диффи-Хеллмана. Однако в случае, когда указанное требование не является столь жестким, уже существующие ключи можно обновить с помощью дополнительного хэширования, обменявшись случайными числами попсе по защищенному соединению.

Согласование параметров основного «канала» SA

После процедур обмена, описанных выше, установление основного «канала» SA представляет собой сравнительно простую задачу. Сторона, заинтересованная в установлении нового SA, направляет своему партнеру сообщение-запрос быстрого режима, которое должно содержать предлагаемый индекс SPI и защищено средствами IKE SA. Получатель отвечает на запрос собственным индексом SPI. Каждый из индексов, в соответствии с IP-адресом получателя и протоколом защиты, определяет отдельный «канал» SA. Другими словами, одна процедура согласования завершается формированием каналов, один из которых для данной стороны является входящим, а другой - исходящим. Все параметры этих двух каналов (кроме идентификаторов SPI) полностью совпадают.

Такая пара «каналов» SA устанавливается для каждого протокола защиты. Поэтому если в целях аутентификации используются два протокола (АН и ESP), каждому из них будут соответствовать два «канала». Более того, даже в рамках одного протокола между двумя фиксированными узлами можно сформировать множество «каналов» SA. Все определяется тем, ориентированы ли эти «каналы» на использование хост-компьютером в целом, индивидуальными пользователями или предназначены для отдельных коммуникационных сеансов.

Первичная аутентификация сторон

В описанных выше процедурах установления «канала» IKE SA и последующего согласования алгоритмов параметров защищенного обмена есть одно «но»: все они оправданы лишь в случае, если у каждой из сторон имеется полная уверенность, что ее партнер - именно тот, за кого он себя выдает.

Протокол IKE предусматривает несколько способов аутентификации.

Когда совместно используются одни и те же ключи, все хосты (или шлюзы безопасности) владеют одними и теми же секретами. IKE аутентифицирует разных участников обмена по хэшу ключа. Затем другая сторона расшифровывает этот хэш и сравнивает ключи.

При использовании систем шифрования с открытым ключом каждая сторона генерирует случайное число и шифрует его открытым ключом другой стороны. Аутентификация происходит, когда другая сторона может рассчитать хэш-функцию этого случайного числа и послать результат первой стороне.

Существует также технология цифровой подписи, с помощью которой каждое устройство «подписывает» посылаемые другой стороне наборы данных. Этот метод подобен шифрованию открытым ключом, но в дополнение препятствует отказу отправителя от авторства. И цифровая подпись, и шифрование открытым ключом предусматривают использование цифровых сертификатов, подтверждающих результаты сравнения открытых и секретных ключей. Протокол IKE позволяет получать доступ к сертификату в одностороннем порядке или в форме обмена при выполнении сторонами процедуры IKE.

Таким образом, при осуществлении первичной аутентификации не обойтись без привлечения третьего участника. В архитектуре IPSec он именуется органом сертификации СА. Этот орган призван засвидетельствовать подлинность обеих сторон и, очевидно, должен пользоваться их полным доверием. Для подтверждения подлинности служат цифровые сертификаты пользователя.

Цифровой сертификат представляет собой расширение открытого ключа, содержащего не только сам ключ, но и информацию, подтверждающую его принадлежность. Вместо простого утверждения, что открытый ключ принадлежит конкретному лицу, сертификат гарантирует подлинность данного лица. Любой, кто использует этот открытый ключ для шифрования какого-либо текста, может быть уверен в том, что он будет расшифрован только тем, кому предназначено сообщение.

Сертификат пользователя формируется органом сертификации СА путем заверения цифровой подписью С А набора данных, включающего следующую информацию:

- серийный номер сертификата;

- идентификатор алгоритма, используемого для подписи;

- уникальное имя сертификационного центра;

- период годности сертификата, состоящий из двух дат: начала и конца периода;

- уникальное имя пользователя;

- информацию об открытом ключе пользователя: идентификатор алгоритма и собственно открытый ключ.

Привлечение органа сертификации позволяет предотвратить атаки, сводящиеся к посредничеству при обмене ключами. Может показаться, что общение через сеть с органом сертификации также не гарантирует того, что подпись СА в процессе передачи не будет заменена на другую. Риск подобной посреднической атаки удается минимизировать благодаря распространению подписи СА и введению распределенной иерархии органов СА. В спецификациях IPSec для сертификатов IKE выбран стандартный формат Х.509.

13.4. Особенности реализации протоколовIPSec

13.4.1. Основные схемы применения IPSec

Протоколы АН и ESP могут защищать данные в двух режимах: транспортном и туннельном. В транспортном режиме передача IP-пакета по сети выполняется с помощью заголовка исходного пакета, а в туннельном исходный пакет помещается в новый IP-пакет и передача данных по сети осуществляется на основании его заголовка. Применение того или иного режима зависит от требований, предъявляемых к защите данных, а также от роли, которую играет в сети узел, завершающий защищенный канал.

Узел, завершающий защищенный канал, может быть:

- хостом (конечным узлом);

- шлюзом (промежуточным узлом).

Соответственно различают три основные схемы применения IPSec [80, 147]:

- «хост-хост»;

- «шлюз-шлюз»;

- «хост-шлюз».

В первой схеме защищенный канал, или - что в данном контексте одно и то же - ассоциация безопасности устанавливается между двумя конечными узлами сети (рис. 13.13).

Протокол IPSec в этом случае работает на конечном узле и защищает данные, поступающие на него. Для схемы «хост-хост» чаще всего используется транспортный режим защиты, хотя разрешается и туннельный.

В соответствии со второй схемой защищенный канал устанавливается между двумя промежуточными узлами, называемыми шлюзами безопасности VPN(SG), на каждом из которых работает протокол IPSec (рис. 13.14).

Шлюз безопасности представляет собой сетевое устройство, подключаемое к двум сетям, которое выполняет функции шифрования и аутентификации для хостов, расположенных позади него. Шлюз безопасности VPN может быть реализован в виде отдельного программного продукта либо аппаратного устройства, а также в виде маршрутизатора или межсетевого экрана, дополненных функциями VPN.

Защищенный обмен данными может происходить между любыми двумя конечными узлами, подключенными к сетям, которые расположены позади шлюзов безопасности.

От конечных узлов поддержка протокола IPSec не требуется; они передают свой трафик в незащищенном виде через заслуживающие доверие сети intranet предприятия. Трафик, направляемый в общедоступную сеть, проходит через шлюз безопасности, который и обеспечивает его защиту с помощью IPSec, действуя от своего имени. Шлюзы могут использовать только туннельный режим работы.

Схема «хост-шлюз» (рис. 13.15) часто применяется при удаленном доступе.

Здесь защищенный канал организуется между удаленным хостом, на котором работает IPSec, и шлюзом, защищающим трафик для всех хостов, входящих в сеть intranet-предприятия. Удаленный хост может использовать при отправке пакетов шлюзу как транспортный, так и туннельный режим; шлюз же отправляет пакет хосту только в туннельном режиме. Эту схему можно усложнить, создав параллельно еще один защищенный канал - между удаленным хостом и каким-либо хостом, принадлежащим внутренней сети, защищаемой шлюзом. Комбинированное использование двух SA позволяет надежно защитить трафик и во внутренней сети.

Существует множество разновидностей виртуальных частных сетей. Их спектр варьируется от провайдерских сетей, позволяющих управлять обслуживанием клиентов непосредственно на их площадях, до корпоративных сетей VPN, разворачиваемых и управляемых самими компаниями. Тем не менее принято выделять три основных вида виртуальных частных сетей: VPN с удаленным доступом, внутрикорпоративные и межкорпоративные.

VPN с удаленным доступом

Виртуальные частные сети VPN с удаленным доступом используются для организации защищенного удаленного доступа к корпоративным информационным ресурсам мобильным и/или удаленным сотрудникам компании.

Виртуальные частные сети с удаленным доступом (рис. 13.16) завоевали всеобщее признание благодаря тому, что они позволяют значительно сократить ежемесячные расходы на использование коммутируемых и выделенных линий. Принцип их работы прост: пользователи устанавливают соединения с местной точкой Доступа к глобальной сети (POP), после чего их вызовы туннелируются через Internet, что позволяет избежать платы за междугороднюю и международную связь или выставления счетов владельцам бесплатных междугородних номеров (Toll-free Numbers). Затем все вызовы концентрируются на соответствующих узлах и передаются в корпоративные сети. Такая существенная экономия является мощным стимулом, но использование открытой сети Internet в качестве объединяющей магистрали для транспорта чувствительного корпоративного трафика принимает угрожающие размеры, что делает механизмы защиты информации жизненно важными элементами данной технологии.

Внутрикорпоративная сеть VPN

Внутрикорпоративные сети VPN (intranet VPN) используются для организации защищенного взаимодействия между подразделениями внутри предприятия или между группой предприятий, объединенных корпоративными сетями связи, включая выделенные линии.

Корпорации, нуждающиеся в организации для своих филиалов и отделений доступа к централизованным хранилищам информации, обычно подключают удаленные узлы посредством выделенных линий или технологии Frame Relay. Но использование выделенных линий означает возрастание текущих расходов по мере увеличения занимаемой полосы пропускания и расстояния между объектами. В результате затраты на связь по выделенным линиям превращаются в одну из основных статей расходов на эксплуатацию ГВС. Чтобы сократить их, компания может соединить узлы при помощи виртуальной частной сети (рис. 13.17). Для этого достаточно отказаться от использования дорогостоящих выделенных линий, заменив их более дешевой связью через Internet. Это существенно сократит расходы на использование полосы пропускания, поскольку в Internet расстояние никак не влияет на стоимость соединения.

Межкорпоративная сеть VPN

Межкорпоративные сети VPN (extranet VPN) используются для организации защищенного обмена информацией со стратегическими партнерами по бизнесу, поставщиками, крупными заказчиками, пользователями, клиентами и т.д. (рис. 13.18).

Extranet - это сетевая технология, которая обеспечивает прямой доступ из сети одной компании к сети другой и таким образом способствует повышению надежности связи, поддерживаемой в ходе делового сотрудничества.

Сети extranet VPN в целом похожи на внутрикорпоративные виртуальные частные сети с той лишь разницей, что проблема защиты информации стоит для них более остро. Когда несколько компаний принимают решение работать вместе и открывают друг для друга свои сети, они должны позаботиться о том, чтобы их новые партнеры имели доступ только к определенной информации. При этом конфиденциальная информация должна быть надежно защищена от несанкционированного использования. Именно поэтому в межкорпоративных сетях большое значение следует придавать контролю доступа из открытой сети посредством межсетевых экранов (firewalling).

Важна и аутентификация пользователей, которая будет гарантировать, что доступ к информации получают только те, кому он действительно разрешен. Вместе с тем развернутая система защиты от несанкционированного доступа не должна привлекать к себе внимания.

Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция к конвергенции различных конфигураций и способов реализаций VPN.

13.4.3. Преимущества применения стека протоколов IPsec

Набор стандартов IPSec вобрал в себя прогрессивные методики и достижения в области сетевой безопасности, завоевал признание специалистов как надежная и легко интегрируемая система безопасности для IP-сетей. IPsec позволяет защитить сеть от большинства сетевых атак, «сбрасывая» чужие пакеты еще до того, как они достигнут уровня IP на принимающем компьютере. В защищаемый компьютер или сеть могут войти только пакеты от зарегистрированных партнеров по взаимодействию.

IPsec обеспечивает:

- аутентификацию - доказательство отправки пакетов вашим партнером по взаимодействию, то есть обладателем разделяемого секрета;

- целостность - невозможность изменения данных в пакете;

- конфиденциальность - невозможность раскрытия передаваемых данных;

- надежное управление ключами - протокол IKE вычисляет разделяемый секрет, известный только получателю и отправителю пакета;

- туннелирование - полную маскировку топологии локальной сети предприятия.

Работа в рамках стандартов IPSec обеспечивает полную защиту информационного потока данных от отправителя до получателя, закрывая трафик для наблюдателей на промежуточных узлах сети. VPN-решения на основе стека протоколов IPSec обеспечивают построение виртуальных защищенных сетей, их безопасную эксплуатацию и интеграцию с открытыми коммуникационными системами.

Привлекательность VPN-технологии на основе IPSec объясняется целым рядом причин:

- защита сетевого уровня прозрачна для всех прикладных систем, работающих в сети; это означает, что все приложения продолжают функционировать на защищенной сети так же, как раньше на открытой, не требуя никаких доделок и изменений;

- обеспечивается масштабируемость системы защиты - в том смысле, что для защиты объектов различной сложности и производительности можно использовать адекватное по уровню сложности, производительности и стоимости программное или программно-аппаратное средство защиты;

- все продукты защиты информации масштабируемого ряда совместимы друг с другом, поэтому при их применении на объектах различного уровня - от удаленных единичных терминалов до локальных сетей произвольного масштаба - последние могут быть объединены в единую корпоративную сеть, доступ к ресурсам и трафику которой будет закрыт для всех посторонних.

Использование средств защиты информации на основе протокола IPSec в распределенных сетевых информационных системах имеет следующие преимущества:

- средствами защиты информации на основе IPSec может быть охвачена вся корпоративная сеть: от крупных локальных сетей офисов до отдельных терминалов (рабочих мест). Защита может быть распространена на все звенья сети - от сегментов локальных сетей до коммуникационных каналов глобальных сетей, в том числе выделенных и коммутируемых линий;

- с полной безопасностью для информационных ресурсов организации в качестве отдельных коммуникационных звеньев сети могут использоваться ресурсы открытых сетей общего пользования. Все угрозы, возникающие при обращении к этим сетям, будут компенсированы средствами защиты IPSec;

- наряду с защитой трафика обеспечивается подконтрольность работы сети, достоверная идентификация всех источников информации. При необходимости может быть предусмотрена аутентификация трафика на уровне отдельных пользователей;

- программные и программно-аппаратные средства защиты информации позволяют сегментировать ИС и организовать безопасную эксплуатацию системы, обрабатывающей информацию различных уровней конфиденциальности;

- система защиты информации не накладывает ограничений на приложения и легко интегрируется с существующими системами защиты информации прикладного уровня и общей администрацией безопасности предприятия (ведомства, учреждения, организации);

- в основе системы защиты информации лежит логика открытых ключей Диффи-Хеллмана. Это позволяет существенно упростить систему распределения и обновления ключей, сделать ее более экономичной, эффективной и безопасной;

- для всех элементов системы защиты может быть обеспечено централизованное дистанционное управление и аудит. Такая возможность имеет первостепенное значение для существенно распределенной структуры ИС;

- средства защиты сетевого уровня никак не ограничивают общую структуру и стратегию развития прикладной подсистемы ИС.